## Aula 4 - Captura de Imagens/Vídeos e Construção de Datasets

## Processamento em Tempo Real com Stream de Câmera

Formato: Tutorial

Contexto: Do Batch ao Tempo Real

Até agora, foi construído e operacionalizado um sistema de inferência robusto, utilizando YOLOv8 containerizado, exposto via FastAPI, com testes automatizados e deploy contínuo, excelente para processar requisições pontuais. No entanto, essa arquitetura possui uma limitação estrutural por ser puramente reativa: a inferência só acontece quando alguém envia ativamente uma imagem via POST /predict.

Aplicações reais de visão computacional embarcada — como monitoramento de segurança, controle de qualidade em linha de produção, contagem de pessoas em ambientes físicos — exigem captura, processamento e resposta de forma contínua e autônoma, sem acionamento manual para cada frame.

O streaming em tempo real resolve essa lacuna técnica ao integrar captura contínua, inferência local e visualização do resultado anotado. Para issom precisará:

- Conectar a câmera CSI como fonte contínua de frames;

- Integrar o pipeline de captura diretamente com o modelo YOLO — sem passar pela API HTTP;

- Diagnosticar e eliminar as fontes de latência que tornam o processamento em tempo real inviável na abordagem ingênua;

- Implementar técnicas de threading, frame skipping e buffer management que permitem operar a 10–25 FPS no Raspberry Pi 5;

- Servir o stream anotado como vídeo MJPEG acessível pelo navegador, com bounding boxes e informações de desempenho em tempo real.

Dependências técnicas do pipeline:

- Interface CSI/USB, libcamera, V4L2 e latência de câmera;

- Modelo YOLOv8n, inferência local e bounding boxes;

- API de inferência como referência de processamento por requisição;

- Docker Compose, estrutura de projeto, CI/CD e logs estruturados.

O Pipeline de Vídeo em Tempo Real

Anatomia de um Frame: do Sensor à Inferência

Antes de escrever código, é fundamental entender onde o tempo é gasto. Um frame percorre várias etapas entre o sensor físico e o resultado anotado na tela. Cada etapa tem um custo de tempo, e a soma desses custos determina a latência total do sistema:

A etapa dominante do pipeline é a inferência YOLO. Em execuções do YOLOv8n em CPU ARM64, o tempo de inferência costuma ficar na ordem de centenas de milissegundos, variando conforme resolução de entrada, carga do sistema, temperatura, versão das bibliotecas e configuração do modelo. As otimizações no fluxo de captura e processamento de vídeo reduzem overheads adicionais, evitando que buffers, decodificação, redimensionamento, desenho das detecções e transmissão do stream aumentem a latência total do sistema.

Os Três Problemas da Abordagem Ingênua

A implementação mais simples possível — um loop que lê um frame, infere e exibe — sofre de três problemas estruturais que precisam ser resolvidos para uso real:

- Problema 1 — Acumulação de buffer: OpenCV mantém uma fila interna de frames lidos do driver de câmera. Se a inferência é lenta (150 ms), quando o loop volta para cv2.read(), o frame devolvido é o que estava na fila — não o frame atual. O sistema exibe o passado, não o presente. Em 5 segundos de operação, o atraso visível chega a 2–3 segundos.

- Problema 2 — Bloqueio do thread principal: captura e inferência no mesmo thread significa que o sistema oscila entre "capturando" e "inferindo" — nunca fazendo os dois ao mesmo tempo. A câmera fica ociosa durante os 150 ms de inferência, desperdiçando capacidade de captura.

- Problema 3 — Resolução excessiva: o sensor IMX219 captura em até 8 MP. Processar frames de 1920×1080 com YOLO é 9× mais lento do que processar em 640×480, sem ganho proporcional de precisão para detecção de objetos comuns. A escolha da resolução de captura é decisiva para o FPS.

| Abordagem | FPS típico (Pi 5) | Latência visível | Complexidade de código |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingênua (loop simples) | 4–6 FPS | 2–4 s (buffer acumulado) | Baixa |
| Com flush de buffer | 5–7 FPS | < 200 ms | Baixa |
| Rastreabilidade | 8–14 FPS | < 200 ms | Média |
| Onboarding de novo membro | 15–25 FPS (display) | < 100 ms | Média |
| Escalar para 10 dispositivos | 20–30 FPS (display) | < 80 ms | Média |

Estrutura de Arquivos do Pipeline de Streaming

O código do pipeline de streaming é organizado como um módulo independente dentro do repositório yolo-edge-api. Essa organização facilita a integração com o pipeline de CI/CD do projeto:

# Crie o diretório de streaming dentro do repositório existente

cd ~/yolo-edge-api

mkdir -p stream

# Estrutura de referência do módulo de streaming:

# stream/

# ├── v1_naive.py          ← implementação ingênua (diagnóstico)

# ├── v2_threaded.py       ← threading com buffer de 1 frame

# ├── v3_optimized.py      ← versão completa otimizada

# └── mjpeg_server.py      ← stream MJPEG pelo navegador

Captura de Vídeo com OpenCV

Verificação da Câmera

Antes de qualquer código, confirme que a câmera está corretamente conectada e reconhecida pelo sistema. Se você está usando a câmera CSI, execute:

# Lista câmeras CSI disponíveis via libcamera

rpicam-hello --list-cameras

# Verifica se o driver V4L2 expõe a câmera como /dev/video*

ls /dev/video*

# Captura um frame de teste para confirmar funcionamento

rpicam-jpeg --output /tmp/test_camera.jpg --width 640 --height 480

ls -lh /tmp/test_camera.jpg

# Para webcam USB: plugue o dispositivo e verifique

lsusb | grep -i camera

v4l2-ctl --list-devices

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | Câmeras CSI e webcams USB usam caminhos de dispositivo diferentes: a CSI costuma aparecer como /dev/video0, enquanto a webcam USB geralmente usa /dev/video2 ou superior. Use v4l2-ctl --list-devices para confirmar o índice correto antes de executar o comando. |

Implementação V1 — Abordagem Ingênua (Diagnóstico)

Comece pela implementação mais simples possível. O objetivo não é usá-la em produção, mas diagnosticar quantitativamente os seus:

nano stream/v1_naive.py

#!/usr/bin/env python3

"""

stream/v1_naive.py — Implementação ingênua: diagnóstico de FPS e latência.

Execução: python3 stream/v1_naive.py --device 0 --width 640 --height 480

"""

import argparse

import time

from pathlib import Path

import sys

import subprocess

import cv2

import numpy as np

from ultralytics import YOLO

import torch

_orig_torch_load = torch.load

def _patched_torch_load(*args, **kwargs):

if "weights_only" not in kwargs:

kwargs["weights_only"] = False

return _orig_torch_load(*args, **kwargs)

torch.load = _patched_torch_load

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))

def _read_next_frame(proc, leftover: bytes):

"""

Le o proximo frame JPEG completo disponivel no stdout do rpicam-vid.

Nao pula para o mais recente de proposito -- reproduz o mesmo

comportamento de acumulo de buffer que cv2.VideoCapture() tinha,

para que o diagnostico continue medindo o problema real.

"""

buf = leftover

while True:

start = buf.find(b"\xff\xd8")

end = buf.find(b"\xff\xd9", start + 2) if start != -1 else -1

if start != -1 and end != -1:

jpg = buf[start:end + 2]

frame = cv2.imdecode(np.frombuffer(jpg, dtype=np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)

return buf[end + 2:], frame

chunk = proc.stdout.read(4096)

if not chunk:

return buf, None

buf += chunk

def parse_args():

p = argparse.ArgumentParser()

p.add_argument("--device",  type=int,   default=0,         help="Índice do dispositivo de câmera")

p.add_argument("--width",   type=int,   default=640,       help="Largura de captura")

p.add_argument("--height",  type=int,   default=480,       help="Altura de captura")

p.add_argument("--model",   type=str,   default="models/yolov8n.pt")

p.add_argument("--conf",    type=float, default=0.4)

p.add_argument("--frames",  type=int,   default=100,       help="Frames para medir antes de encerrar")

return p.parse_args()

def main():

args = parse_args()

print(f"[INFO] Carregando modelo: {args.model}")

model = YOLO(args.model)

print(f"[INFO] Abrindo câmera CSI via rpicam-vid (câmera {args.device}) @ {args.width}x{args.height}")

cmd = [

"rpicam-vid", "-t", "0", "-n", "--codec", "mjpeg",

"--camera", str(args.device),

"--width", str(args.width), "--height", str(args.height),

"-o", "-",

]

proc = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.DEVNULL)

leftover = b""

# ── Métricas de diagnóstico ─────────────────────────────

frame_count   = 0

total_capture = 0.0

total_infer   = 0.0

total_cycle   = 0.0

print(f"[INFO] Medindo {args.frames} frames...")

print(f"{'Frame':>6} | {'Captura':>8} | {'Inferência':>10} | {'Ciclo':>8} | {'FPS inst.':>9}")

print("-" * 58)

while frame_count < args.frames:

t0 = time.perf_counter()

# ── Etapa 1: captura ─────────────────────────────────

leftover, frame = _read_next_frame(proc, leftover)

t1 = time.perf_counter()

if frame is None:

print("[AVISO] Frame inválido, pulando.")

continue

# ── Etapa 2: inferência ──────────────────────────────

results = model(frame, conf=args.conf, verbose=False)

t2 = time.perf_counter()

cap_ms   = (t1 - t0) * 1000

infer_ms = (t2 - t1) * 1000

cycle_ms = (t2 - t0) * 1000

fps_inst = 1000 / cycle_ms if cycle_ms > 0 else 0

total_capture += cap_ms

total_infer   += infer_ms

total_cycle   += cycle_ms

frame_count   += 1

if frame_count % 10 == 0:

print(f"{frame_count:>6} | {cap_ms:>7.1f}ms | {infer_ms:>9.1f}ms | {cycle_ms:>7.1f}ms | {fps_inst:>8.1f}")

proc.terminate()

try:

proc.wait(timeout=2.0)

except subprocess.TimeoutExpired:

proc.kill()

# ── Relatório final ─────────────────────────────────────

n = frame_count

print("\n" + "=" * 58)

print("RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO — Abordagem Ingênua")

print("=" * 58)

print(f"  Frames medidos    : {n}")

print(f"  Captura média     : {total_capture/n:>7.1f} ms")

print(f"  Inferência média  : {total_infer/n:>7.1f} ms")

print(f"  Ciclo médio       : {total_cycle/n:>7.1f} ms")

print(f"  FPS sustentado    : {1000/(total_cycle/n):>7.1f} FPS")

print("=" * 58)

print("")

print("DIAGNÓSTICO:")

avg_cap = total_capture / n

if avg_cap > 50:

print(f"  ⚠️  Captura alta ({avg_cap:.0f}ms): buffer acumulado detectado.")

print("      Solução: use threading + buffer de 1 frame (v2_threaded.py)")

else:

print(f"  ✓  Captura OK ({avg_cap:.0f}ms)")

if __name__ == "__main__":

main()

Execute e anote os resultados — eles serão o ponto de comparação para as versões otimizadas:

cd ~/yolo-edge-api

python3 stream/v1_naive.py --device 0 --width 640 --height 480 --frames 50

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Se a captura média reportada for > 50 ms, o buffer acumulado está ativo. Isso é esperado na abordagem ingênua: o rpicam-vid continua escrevendo frames no pipe enquanto o YOLO processa, e a leitura sequencial devolve o frame mais antigo ainda no buffer. O número de frames de atraso é aproximadamente: frames_atraso ≈ infer_ms / (1000 / fps_nativo_camera). |

Checkpoint 1 — Diagnóstico concluído

- v1_naive.py executado com ao menos 50 frames

- Relatório de diagnóstico impresso no terminal

- FPS sustentado e latência de captura anotados para comparação

Solução com Threading

O Padrão Producer-Consumer para Vídeo

A solução para os problemas da abordagem ingênua é separar captura e inferência em threads independentes, conectadas por um buffer de tamanho 1. O thread de captura (producer) lê frames continuamente e sobrescreve o buffer. O thread de inferência (consumer) lê sempre o frame mais recente disponível:

Implementação V2 — Threading com Buffer

nano stream/v2_threaded.py

#!/usr/bin/env python3

"""

stream/v2_threaded.py — Captura e inferência em threads separadas.

Buffer de 1 frame elimina o acúmulo e garante processamento do frame atual.

Execução: python3 stream/v2_threaded.py --device 0

"""

import argparse

import json

import queue

import threading

import time

from pathlib import Path

import sys

import subprocess

import cv2

import numpy as np

from ultralytics import YOLO

import torch

_orig_torch_load = torch.load

def _patched_torch_load(*args, **kwargs):

if "weights_only" not in kwargs:

kwargs["weights_only"] = False

return _orig_torch_load(*args, **kwargs)

torch.load = _patched_torch_load

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))

# ── Classe de captura em thread dedicada ────────────────────

class CameraCapture:

"""

Captura frames em thread separada.

Mantém sempre o frame mais recente disponível.

O buffer de tamanho 1 descarta frames antigos automaticamente.

"""

def __init__(self, device: int, width: int, height: int, fps: int = 30):

self._cmd = [

"rpicam-vid", "-t", "0", "-n", "--codec", "mjpeg",

"--camera", str(device),

"--width", str(width), "--height", str(height),

"--framerate", str(fps),

"-o", "-",

]

self._proc = None

# Buffer de 1 frame: producer sobrescreve, consumer lê o mais recente

self._buffer = queue.Queue(maxsize=1)

self._running = threading.Event()

self._running.set()

self._thread = threading.Thread(target=self._capture_loop,

daemon=True, name="CaptureThread")

# Métricas de captura

self.frames_captured = 0

self.frames_dropped  = 0

def start(self):

self._proc = subprocess.Popen(self._cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.DEVNULL)

self._thread.start()

print(f"[CameraCapture] rpicam-vid iniciado (pid={self._proc.pid}) — buffer maxsize=1")

return self

def _capture_loop(self):

"""Loop interno do thread de captura."""

raw = b""

while self._running.is_set():

chunk = self._proc.stdout.read(4096)

if not chunk:

break

raw += chunk

# Mantém só o último frame JPEG completo; descarta os anteriores

end = raw.rfind(b"\xff\xd9")

if end == -1:

continue

start = raw.rfind(b"\xff\xd8", 0, end)

if start == -1:

continue

jpg = raw[start:end + 2]

raw = raw[end + 2:]

frame = cv2.imdecode(np.frombuffer(jpg, dtype=np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)

if frame is None:

continue

# Se o buffer está cheio, descarta o frame antigo

if self._buffer.full():

try:

self._buffer.get_nowait()

self.frames_dropped += 1

except queue.Empty:

pass

self._buffer.put(frame)

self.frames_captured += 1

def read(self, timeout: float = 1.0):

"""Retorna o frame mais recente. Bloqueia até timeout se nenhum disponível."""

try:

return self._buffer.get(timeout=timeout)

except queue.Empty:

return None

def stop(self):

self._running.clear()

if self._proc:

self._proc.terminate()

try:

self._proc.wait(timeout=2.0)

except subprocess.TimeoutExpired:

self._proc.kill()

print(f"[CameraCapture] Encerrada — ",

f"capturados: {self.frames_captured}, ",

f"descartados: {self.frames_dropped}")

# ── Classe de inferência com métricas ───────────────────────

class YOLOInference:

"""Wrapper do YOLO com métricas de latência acumuladas."""

def __init__(self, model_path: str, conf: float = 0.4):

print(f"[YOLOInference] Carregando: {model_path}")

self.model = YOLO(model_path)

self.conf  = conf

self.count = 0

self.total_ms = 0.0

def run(self, frame):

"""Executa inferência e retorna (frame_anotado, n_deteccoes, ms)."""

t0 = time.perf_counter()

results = self.model(frame, conf=self.conf, verbose=False)

elapsed = (time.perf_counter() - t0) * 1000

self.count    += 1

self.total_ms += elapsed

# Anota bounding boxes diretamente no frame

annotated = results[0].plot()

n_det = len(results[0].boxes)

return annotated, n_det, elapsed

@property

def avg_ms(self) -> float:

return self.total_ms / self.count if self.count > 0 else 0.0

def parse_args():

p = argparse.ArgumentParser()

p.add_argument("--device",  type=int,   default=0)

p.add_argument("--width",   type=int,   default=640)

p.add_argument("--height",  type=int,   default=480)

p.add_argument("--fps",     type=int,   default=30)

p.add_argument("--model",   type=str,   default="models/yolov8n.pt")

p.add_argument("--conf",    type=float, default=0.4)

p.add_argument("--frames",  type=int,   default=100)

return p.parse_args()

def main():

args = parse_args()

camera = CameraCapture(args.device, args.width, args.height, args.fps)

yolo   = YOLOInference(args.model, args.conf)

camera.start()

time.sleep(0.5)  # aguarda câmera estabilizar

print(f"[INFO] Processando {args.frames} frames com threading...")

print(f"{'Frame':>6} | {'Inferência':>10} | {'FPS inst.':>9} | {'Detecções':>9}")

print("-" * 48)

t_start = time.perf_counter()

frame_count = 0

while frame_count < args.frames:

frame = camera.read(timeout=2.0)

if frame is None:

print("[AVISO] Timeout na leitura do frame.")

continue

annotated, n_det, infer_ms = yolo.run(frame)

frame_count += 1

elapsed_total = (time.perf_counter() - t_start)

fps_avg = frame_count / elapsed_total if elapsed_total > 0 else 0

if frame_count % 10 == 0:

print(f"{frame_count:>6} | {infer_ms:>9.1f}ms | ",

f"{fps_avg:>8.1f} | {n_det:>9}")

camera.stop()

total_time = time.perf_counter() - t_start

print("\n" + "=" * 58)

print("RELATÓRIO — Threading com buffer de 1 frame")

print("=" * 58)

print(f"  Frames processados   : {frame_count}")

print(f"  Tempo total          : {total_time:.1f} s")

print(f"  FPS médio sustentado : {frame_count/total_time:.1f} FPS")

print(f"  Inferência média     : {yolo.avg_ms:.1f} ms")

print(f"  Frames capturados    : {camera.frames_captured}")

print(f"  Frames descartados   : {camera.frames_dropped} ",

f"({100*camera.frames_dropped/max(camera.frames_captured,1):.0f}%)")

print("=" * 58)

if __name__ == "__main__":

main()

# Execute e compare com o resultado do v1_naive.py

python3 stream/v2_threaded.py --device 0 --width 640 --height 480 --frames 50

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | O campo "Frames descartados" é normal e desejável. Significa que o thread de captura está mais rápido que o de inferência(comportamento correto). Um valor de 60–80% de frames descartados indica que a câmera opera a 30 FPS nativos e o YOLO processa ~6–10 deles por segundo.O stream visual permanece fluido porque o display sempre recebe o frame mais recente. |

Checkpoint 2 — Threading funcionando

- v2_threaded.py executado com 50 frames sem erros

- FPS sustentado superior ao v1_naive.py

- Frames descartados > 0 (confirma que o buffer está funcionando corretamente)

- Latência de captura implícita < 10 ms (sem acúmulo de buffer)

Versão Otimizada com Frame Skip e OSD

Técnicas de Otimização Combinadas

A versão final combina quatro técnicas que atuam em camadas diferentes do pipeline:

- Resolução adaptativa: captura em resolução reduzida (320×240 ou 416×416) e redimensiona para exibição. O YOLO processa a versão menor, reduzindo o tempo de inferência em 4× sem perda perceptível de precisão para objetos típicos.

- Frame skip: inferência só é executada a cada N frames. Os frames intermediários exibem o resultado da última inferência. O stream visual é fluido (30 FPS) enquanto o YOLO roda a 6–10 FPS.

- OSD (On-Screen Display): FPS, latência e contagem de detecções sobrepostos ao frame em tempo real — sem ferramentas externas de monitoramento.

- Configuração explícita de codec e FPS: força o driver da câmera a operar no formato MJPEG nativo (evita conversão YUYV→BGR na CPU) e trava o frame rate em 30 FPS para estabilidade do buffer.

Implementação V3 — Versão Completa Otimizada

nano stream/v3_optimized.py

#!/usr/bin/env python3

"""

stream/v3_optimized.py — Pipeline otimizado para tempo real no Raspberry Pi 5.

Combina threading, frame skip, resolução adaptativa e OSD.

Saída: stream de vídeo anotado exibido via cv2.imshow() ou salvo em arquivo.

Execução: python3 stream/v3_optimized.py --device 0 --infer-every 3

"""

import argparse

import json

import queue

import threading

import time

from pathlib import Path

from collections import deque

import sys

import subprocess

import cv2

import numpy as np

from ultralytics import YOLO

import torch

_orig_torch_load = torch.load

def _patched_torch_load(*args, **kwargs):

if "weights_only" not in kwargs:

kwargs["weights_only"] = False

return _orig_torch_load(*args, **kwargs)

torch.load = _patched_torch_load

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))

class OptimizedCamera:

"""

Câmera com MJPEG nativo, FPS fixo e buffer de 1 frame.

O formato MJPEG evita a conversão YUYV→BGR na CPU.

"""

def __init__(self, device: int, width: int, height: int,

fps: int = 30, use_mjpeg: bool = True):

self._cmd = [

"rpicam-vid", "-t", "0", "-n", "--codec", "mjpeg",

"--camera", str(device),

"--width", str(width), "--height", str(height),

"--framerate", str(fps),

"-o", "-",

]

self._proc = None

self._raw = b""

print(f"[OptimizedCamera] Resolução solicitada: {width}x{height} @ {fps} FPS")

self._buf     = queue.Queue(maxsize=1)

self._running = threading.Event()

self._running.set()

self._thread  = threading.Thread(target=self._loop,

daemon=True, name="CamThread")

self.frames_in  = 0

self.frames_out = 0

def start(self):

self._proc = subprocess.Popen(self._cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.DEVNULL)

self._thread.start()

return self

def _loop(self):

while self._running.is_set():

chunk = self._proc.stdout.read(4096)

if not chunk:

break

self._raw += chunk

end = self._raw.rfind(b"\xff\xd9")

if end == -1:

continue

start = self._raw.rfind(b"\xff\xd8", 0, end)

if start == -1:

continue

jpg = self._raw[start:end + 2]

self._raw = self._raw[end + 2:]

frame = cv2.imdecode(np.frombuffer(jpg, dtype=np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)

if frame is None:

continue

self.frames_in += 1

if self._buf.full():

try:

self._buf.get_nowait()

except queue.Empty:

pass

self._buf.put(frame)

def read(self, timeout=1.0):

try:

frame = self._buf.get(timeout=timeout)

self.frames_out += 1

return frame

except queue.Empty:

return None

def stop(self):

self._running.clear()

if self._proc:

self._proc.terminate()

try:

self._proc.wait(timeout=2.0)

except subprocess.TimeoutExpired:

self._proc.kill()

self._thread.join(timeout=2.0)

class RealtimeDetector:

"""

Detector YOLO com frame skip e OSD.

Mantém o último resultado para exibição nos frames intermediários.

"""

def __init__(self, model_path: str, conf: float,

infer_every: int, infer_size: int):

print(f"[RealtimeDetector] Modelo: {model_path}")

print(f"[RealtimeDetector] Inferência a cada {infer_every} frames")

print(f"[RealtimeDetector] Tamanho de inferência: {infer_size}px")

self.model       = YOLO(model_path)

self.conf        = conf

self.infer_every = infer_every

self.infer_size  = infer_size

self._frame_idx   = 0

self._last_boxes  = []      # [(label, conf, x1,y1,x2,y2), ...]

self._last_infer_ms = 0.0

# FPS calculado sobre janela deslizante de 30 frames

self._fps_window = deque(maxlen=30)

self._t_last     = time.perf_counter()

def process(self, frame: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""

Processa um frame:

- A cada infer_every frames: executa YOLO e atualiza _last_boxes

- Nos demais frames: reutiliza _last_boxes (zero custo de CPU no YOLO)

Retorna o frame com bounding boxes e OSD sobrepostos.

"""

self._frame_idx += 1

# ── Atualiza FPS ─────────────────────────────────────

now = time.perf_counter()

dt  = now - self._t_last

self._t_last = now

self._fps_window.append(dt)

# ── Inferência (apenas a cada N frames) ──────────────

if self._frame_idx % self.infer_every == 0:

# Redimensiona para acelerar a inferência

h, w = frame.shape[:2]

small = cv2.resize(frame, (self.infer_size, self.infer_size))

t0 = time.perf_counter()

results = self.model(small, conf=self.conf, verbose=False)

self._last_infer_ms = (time.perf_counter() - t0) * 1000

# Reescala coordenadas para a resolução original

sx = w / self.infer_size

sy = h / self.infer_size

self._last_boxes = []

for r in results:

for box in r.boxes:

x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0].tolist()

label = self.model.names[int(box.cls[0])]

conf  = float(box.conf[0])

self._last_boxes.append((

label, conf,

int(x1*sx), int(y1*sy),

int(x2*sx), int(y2*sy)

))

# ── Desenha bounding boxes ────────────────────────────

output = frame.copy()

for (label, conf, x1, y1, x2, y2) in self._last_boxes:

cv2.rectangle(output, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)

caption = f"{label} {conf:.0%}"

(tw, th), _ = cv2.getTextSize(caption,

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.55, 1)

cv2.rectangle(output, (x1, y1-th-8), (x1+tw+4, y1), (0,255,0), -1)

cv2.putText(output, caption, (x1+2, y1-4),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.55, (0,0,0), 1)

# ── OSD: métricas sobrepostas ─────────────────────────

fps_display = (len(self._fps_window) /

sum(self._fps_window)) if self._fps_window else 0

is_infer_frame = (self._frame_idx % self.infer_every == 0)

osd_lines = [

f"FPS: {fps_display:.1f}",

f"Infer: {self._last_infer_ms:.0f}ms",

f"Det: {len(self._last_boxes)}",

f"Frame: {self._frame_idx}",

]

for i, line in enumerate(osd_lines):

y = 28 + i * 26

cv2.putText(output, line, (10, y),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7,

(0, 255, 255) if is_infer_frame else (200, 200, 200), 2)

return output

def parse_args():

p = argparse.ArgumentParser()

p.add_argument("--device",      type=int,   default=0)

p.add_argument("--width",        type=int,   default=640)

p.add_argument("--height",       type=int,   default=480)

p.add_argument("--fps",          type=int,   default=30)

p.add_argument("--model",        type=str,   default="models/yolov8n.pt")

p.add_argument("--conf",         type=float, default=0.4)

p.add_argument("--infer-every",  type=int,   default=3,

help="Executa YOLO a cada N frames (padrão: 3)")

p.add_argument("--infer-size",   type=int,   default=320,

help="Resolução de inferência em px (padrão: 320)")

p.add_argument("--output",       type=str,   default=None,

help="Salva o stream anotado em arquivo .avi (opcional)")

p.add_argument("--no-display",   action="store_true",

help="Desativa cv2.imshow() (modo headless/SSH)")

return p.parse_args()

def main():

args = parse_args()

camera   = OptimizedCamera(args.device, args.width, args.height, args.fps)

detector = RealtimeDetector(args.model, args.conf,

args.infer_every, args.infer_size)

writer = None

if args.output:

fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')

writer = cv2.VideoWriter(args.output, fourcc, args.fps,

(args.width, args.height))

print(f"[INFO] Gravando saída em: {args.output}")

camera.start()

time.sleep(0.5)

print("[INFO] Stream iniciado. Pressione Ctrl+C para encerrar.")

if not args.no_display:

print("[INFO] Pressione 'q' na janela para encerrar.")

try:

while True:

frame = camera.read(timeout=2.0)

if frame is None:

print("[AVISO] Timeout na leitura.")

continue

annotated = detector.process(frame)

if writer:

writer.write(annotated)

if not args.no_display:

cv2.imshow("YOLO — Tempo Real (pressione q para sair)", annotated)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

except KeyboardInterrupt:

print("\n[INFO] Encerrado pelo usuário.")

finally:

camera.stop()

if writer:

writer.release()

cv2.destroyAllWindows()

print(f"[INFO] Frames processados: {detector._frame_idx}")

if __name__ == "__main__":

main()

Execute a versão otimizada e compare os resultados com as versões anteriores. Para sessões SSH (sem display), use a flag --no-display e --output para salvar o resultado:

# Com display (requer monitor conectado ao Raspberry Pi ou X11 forwarding)

python3 stream/v3_optimized.py --device 0 --infer-every 3 --infer-size 320

# Modo headless via SSH: salva o stream em arquivo para análise

python3 stream/v3_optimized.py \

--device 0 \

--infer-every 3 \

--infer-size 320 \

--no-display \

--output /tmp/stream_anotado.avi

# Transfere o arquivo anotado para o computador

# Substitua pelo IP real da Pi antes de rodar (do seu computador, fora da Pi)

IP_DO_PI=192.168.1.42

scp pi@$IP_DO_PI:/tmp/stream_anotado.avi ~/Downloads/

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | cv2.imshow() exige a build não-headless do OpenCV O modo "com display" (primeiro comando acima) chama cv2.imshow()/cv2.waitKey(), que exigem suporte a GUI (highgui) no OpenCV. O app/requirements.txt da Aula 2 fixa opencv-python-headless, que não tem esse suporte por design, então esse modo provavelmente falha com um erro do tipo "The function is not implemented" nesta Raspberry Pi. Como o acesso a este projeto sempre foi via SSH/Tailscale, sem monitor conectado nem X11 configurado, use o modo --no-display --output ...avi como padrão: ele usa apenas cv2.imencode/VideoWriter, que funcionam normalmente com a build headless. Se quiser mesmo testar com janela (monitor físico + X11 forwarding), é necessário trocar o pacote: pip uninstall opencv-python-headless && pip install opencv-python --break-system-packages. |

| Parâmetro | Ferramenta | Valor alto | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| --infer-every | 1 (todo frame) | 5 (1 em 5) | FPS visual vs. frescor das detecções |
| --infer-size | 160 px (mais rápido) | 640 px (mais preciso) | Latência de inferência vs. mAP |
| --conf | 0.2 (mais detecções) | 0.7 (menos detecções) | Falsos positivos vs. falsos negativos |
| --width / --height | 320×240 (mais leve) | 1280×720 (mais qualidade) | RAM, CPU de captura vs. qualidade visual |

Checkpoint 3 — Versão otimizada rodando

- v3_optimized.py executado sem erros (com ou sem display)

- OSD visível no stream: FPS, latência de inferência, contagem de detecções

- FPS médio superior ao v2_threaded.py com --infer-every >= 2

- Arquivo .avi gerado e transferido via SCP (modo headless)

Stream MJPEG pelo Navegador

O Protocolo MJPEG sobre HTTP

O MJPEG (Motion JPEG) é o formato mais simples de streaming de vídeo sobre HTTP. Em vez de um codec de vídeo complexo (H.264, VP9), cada frame é comprimido individualmente como JPEG e enviado como parte de uma resposta HTTP multipart de duração indefinida. Qualquer navegador moderno consegue exibir esse stream sem plugins.

Este é o mesmo mecanismo usado por câmeras IP de segurança, impressoras 3D (OctoPrint) e muitos sistemas embarcados de monitoramento. A vantagem para o Raspberry Pi: zero dependência de codecs de vídeo — apenas o servidor HTTP e a compressão JPEG do OpenCV.

A estrutura da resposta HTTP MJPEG é:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=frame

--frame

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: 12345

<bytes do JPEG do frame 1>

--frame

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: 11982

<bytes do JPEG do frame 2>

... (continua indefinidamente até o cliente desconectar)

Servidor MJPEG com Flask

Implemente o servidor de stream usando Flask — leve e sem dependências adicionais para o Raspberry Pi:

nano stream/mjpeg_server.py

#!/usr/bin/env python3

"""

stream/mjpeg_server.py — Serve o stream YOLO anotado como MJPEG via HTTP.

Acesse no navegador: http://<IP_DO_RASPBERRY>:5000/stream

Execução: python3 stream/mjpeg_server.py --device 0 --port 5000

"""

import argparse

import threading

import time

import sys

from pathlib import Path

import cv2

from flask import Flask, Response

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))

from stream.v3_optimized import OptimizedCamera, RealtimeDetector

# ── Estado global do servidor ────────────────────────────────

app     = Flask(__name__)

_camera   = None

_detector = None

_lock     = threading.Lock()

_latest_jpg: bytes = b""   # último frame JPEG comprimido

def _frame_producer():

"""Thread que captura, processa e comprime frames continuamente."""

global _latest_jpg

while True:

frame = _camera.read(timeout=2.0)

if frame is None:

continue

annotated = _detector.process(frame)

# Comprime para JPEG (qualidade 80 = bom equilíbrio tamanho/qualidade)

ok, jpg = cv2.imencode('.jpg', annotated,

[cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 80])

if ok:

with _lock:

_latest_jpg = jpg.tobytes()

def _generate_mjpeg():

"""Generator que produz o stream multipart para o cliente HTTP."""

while True:

with _lock:

jpg = _latest_jpg

if not jpg:

time.sleep(0.01)

continue

yield (

b"--frame\r\n"

b"Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n" +

jpg +

b"\r\n"

)

# Limita a taxa de envio (desnecessário aumentar além do FPS real)

time.sleep(0.033)  # ~30 FPS máximo de envio

@app.route('/')

def index():

"""Página HTML simples com o stream embutido."""

return """

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset='UTF-8'>

<title>YOLO — Stream em Tempo Real</title>

<style>

body { background:#111; color:#eee; font-family:sans-serif;

display:flex; flex-direction:column; align-items:center;

padding-top:30px; }

h1 { margin-bottom: 12px; font-size: 1.4rem; }

img { border: 2px solid #444; border-radius: 4px; max-width:100%; }

p  { color: #888; font-size: 0.85rem; margin-top: 10px; }

</style>

</head>

<body>

<h1>YOLOv8 — Raspberry Pi 5 — Tempo Real</h1>

<img src='/stream' />

<p>Stream MJPEG com inferência YOLO e anotações em tempo real.</p>

</body>

</html>

"""

@app.route('/stream')

def stream():

"""Endpoint MJPEG: resposta multipart contínua."""

return Response(

_generate_mjpeg(),

mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame'

)

@app.route('/health')

def health():

""" Health check compatível com o padrão da API de inferência."""

import json

status = {

"status": "ok",

"stream": "active",

"frame_count": _detector._frame_idx if _detector else 0,

}

return Response(json.dumps(status), mimetype='application/json')

def parse_args():

p = argparse.ArgumentParser()

p.add_argument("--device",     type=int,   default=0)

p.add_argument("--width",       type=int,   default=640)

p.add_argument("--height",      type=int,   default=480)

p.add_argument("--fps",         type=int,   default=30)

p.add_argument("--model",       type=str,   default="models/yolov8n.pt")

p.add_argument("--conf",        type=float, default=0.4)

p.add_argument("--infer-every", type=int,   default=3)

p.add_argument("--infer-size",  type=int,   default=320)

p.add_argument("--port",        type=int,   default=5000)

p.add_argument("--host",        type=str,   default="0.0.0.0")

return p.parse_args()

def main():

global _camera, _detector

args = parse_args()

_camera = OptimizedCamera(

args.device, args.width, args.height, args.fps

).start()

_detector = RealtimeDetector(

args.model, args.conf, args.infer_every, args.infer_size

)

# Thread de processamento de frames

producer = threading.Thread(

target=_frame_producer, daemon=True, name="FrameProducer"

)

producer.start()

time.sleep(1.0)  # aguarda primeiro frame

print(f"[INFO] Servidor MJPEG iniciado.")

print(f"[INFO] Acesse no navegador: http://<IP_DO_RASPBERRY>:{args.port}/")

print(f"[INFO] Stream direto:        http://<IP_DO_RASPBERRY>:{args.port}/stream")

print(f"[INFO] Health check:         http://<IP_DO_RASPBERRY>:{args.port}/health")

app.run(host=args.host, port=args.port,

debug=False, threaded=True, use_reloader=False)

if __name__ == "__main__":

main()

# Instala o Flask (se ainda não disponível)

pip install flask --break-system-packages

# Adicione um __init__.py ao módulo stream para permitir os imports relativos

touch stream/__init__.py

# Inicia o servidor MJPEG

python3 stream/mjpeg_server.py --device 0 --port 5000 --infer-every 3

# Descobre o IP do Raspberry Pi (se necessário)

hostname -I | awk '{print $1}'

Com o servidor rodando, abra o navegador no seu computador (na mesma rede) e acesse:

http://<IP_DO_RASPBERRY>:5000/

# Exemplos:

# http://192.168.1.42:5000/       ← página HTML com stream embutido

# http://192.168.1.42:5000/stream   ← stream MJPEG direto

# http://192.168.1.42:5000/health   ← health check JSON

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | A visualização no navegador mostrará o vídeo da câmera com as detecções do YOLO sobrepostas, além dos indicadores de FPS e latência atualizados em tempo real, sem exigir plugins adicionais. |

Integrando ao Docker Compose

O serviço yolo-stream vai reutilizar a mesma imagem Docker do yolo-api (construída a partir de app/requirements.txt), mas o módulo de streaming depende do Flask, uma biblioteca nova, que só foi instalada até agora diretamente no sistema operacional da Pi (fora do container). Adicione-a ao requirements.txt compartilhado antes de montar a imagem, senão o container falha com ModuleNotFoundError: No module named 'flask':

echo "flask==3.1.3" >> app/requirements.txt

Para que o servidor MJPEG seja executado como um serviço gerenciado, com reinicialização automática e integração ao pipeline de CI/CD do projeto, adicione-o ao docker-compose.yml:

# Adicione ao docker-compose.yml existente:

yolo-stream:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile.api    # reutiliza a mesma base ARM64

container_name: yolo-stream

ports:

- "5000:5000"

privileged: true              # mesmo acesso à câmera do yolo-api

volumes:

- ./stream:/app/stream        # código do módulo de streaming

- ./models:/app/models:ro     # pesos do modelo (read-only)

- /dev:/dev                   # dispositivos de hardware do host

- /run/udev:/run/udev:ro      # permite ao libcamera identificar o sensor via udev

environment:

- MODEL_NAME=yolov8n.pt

command: >

python3 stream/mjpeg_server.py

--device 0

--infer-every 3

--infer-size 320

--port 5000

restart: unless-stopped

depends_on:

- yolo-api

Adicione o código após o “yolo-client” e antes do “networks”:

yolo-client:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile.client

container_name: yolo-client

volumes:

- ./images:/client/images:ro

- ./output:/client/output

environment:

- API_URL=http://yolo-api:8000

networks:

- yolo-net

depends_on:

yolo-api:

condition: service_healthy

<<<ADICONE O TRECHO DE CÓDIGO AQUI>>>>

networks:

yolo-net:

driver: bridge

Após isso, rode os comandos abaixo:

docker compose build yolo-stream

docker compose up -d yolo-stream

docker compose logs -f yolo-stream

E visualize a aplicação:

http://<IP_DO_RASPBERRY>:5000/

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Esse bloco já usa o mapeamento certo para câmera CSI via libcamera (não o /dev/video0 isolado, que só serve para webcam USB): privileged: true dá ao container acesso amplo aos dispositivos do host, e o bind-mount de /run/udev é o que permite ao libcamera identificar o sensor de dentro do container — é o mesmo padrão que já faz o yolo-api funcionar com a câmera, copiado aqui para o yolo-stream. Sem o /run/udev, mesmo com /dev mapeado inteiro, o rpicam-vid não encontra a câmera dentro do container. |

Checkpoint 4 — Stream MJPEG no ar

- mjpeg_server.py rodando na porta 5000

- Navegador exibe o stream com bounding boxes e OSD em tempo real

- http://<IP>:5000/health retorna JSON com status: ok

- Servidor integrado ao docker-compose.yml como serviço yolo-stream

Tabela de Referência: Configurações e FPS Esperados

Use esta tabela como referência para calibrar os parâmetros conforme o caso de uso. Os valores de FPS são estimativas para o Raspberry Pi 5 sem acelerador externo (sem Coral TPU ou Hailo-8):

| Caso de Uso | Resolução | infer-every | infer-size | FPS visual aprox. | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoramento de segurança | 640×480 | 3 | 320 | 20–25 FPS | Equilíbrio geral |
| Contagem de pessoas (câmera fixa) | 320×240 | 5 | 320 | 28–30 FPS | Cena estática, baixo movimento |
| Inspeção de qualidade (close-up) | 1280×720 | 1 | 640 | 4–6 FPS | Máxima precisão |
| Demo em tempo real (apresentação) | 640×480 | 2 | 416 | 22–28 FPS | Boa fluidez visual |
| Logging headless (sem display) | 640×480 | 1 | 320 | 8–12 FPS | Máximo processamento, sem imshow |

## Construção e Versionamento de Datasets

Formato: Atividade de Código

Material necessário Softwares

- Raspberry Pi OS configurado.

- Python 3 e pip.

- OpenCV (opencv-python) e NumPy.

- Git.

- DVC (Data Version Control).

- Cliente SSH.

- Biblioteca Python roboflow.

- Biblioteca Python pyyaml.

- Editor de texto, como Nano.

- Navegador.

- Conta gratuita no Roboflow.

Hardwares

- Raspberry Pi 5.

- Câmera CSI ou USB.

- Cartão microSD ou SSD com espaço livre.

- Fonte de alimentação adequada.

- Computador com navegador para anotação e configuração do dataset no Roboflow.

Pré-requisitos

- Raspberry Pi conectado à rede.

- Acesso SSH funcional ao Raspberry Pi.

- Câmera CSI ou USB instalada e reconhecida pelo sistema.

- Conexão com a internet para envio e exportação do dataset no Roboflow e para instalar dependências.

- Repositório do projeto já configurado com Git e DVC.

- Conta criada no Roboflow, com a API Key disponível.

Checklist antes da execução

- Confirmar acesso SSH ao Raspberry Pi.

- Confirmar que a câmera está conectada e reconhecida pelo sistema.

- Confirmar conexão com a internet.

- Verificar se há espaço livre no armazenamento para os frames capturados.

- Criar a estrutura de diretórios do dataset (dataset/raw, dataset/exports).

- Ter em mãos a conta e a API Key do Roboflow.

Ponto de validação técnica

- Pelo menos 150 frames devem estar salvos em dataset/raw/, com as imagens borradas descartadas automaticamente.

- Pelo menos 150 imagens devem estar anotadas no Roboflow, cobrindo as 3 classes (capacete, colete, pessoa), sem alertas críticos no Health Check.

- A versão gerada do dataset deve ter split 70/15/15 e total de imagens de treino (após augmentation) maior ou igual a 350.

- dvc push deve ser executado com sucesso, com o arquivo epi-v1.dvc commitado no repositório.

- python scripts/inspect_dataset.py --dataset dataset/exports/epi-v1/data.yaml deve retornar "Dataset aprovado para treinamento".

- dvc pull deve restaurar o dataset completo em um novo ambiente.

Contexto: Fechando o Ciclo de MLOps

Em um pipeline de visão computacional embarcada, o modelo yolov8n.pt pode ser tratado inicialmente como um artefato fixo: baixado dos servidores da Ultralytics, versionado com DVC e servido pela API. Mas modelos pré-treinados no COCO dataset foram treinados com imagens genéricas da internet, não com as condições reais de iluminação, ângulo e resolução do seu Raspberry Pi e da sua câmera CSI.

A captura contínua de frames reais representa um passo fundamental para aproximar o modelo das condições do ambiente onde o sistema opera.

A construção do dataset fecha o ciclo de MLOps ao conectar dados reais, anotação, versionamento e retreinamento do modelo:

O dataset a ser construido alimentará o retreinamento do YOLO. O modelo retreinado substituirá o yolov8n.pt genérico por uma versão especializada no seu contexto de uso, e o pipeline de CI/CD do projeto pode realizar o deploy automaticamente após aprovação no quality gate.

Fundamentos de Dataset para Visão Computacional

O Que Faz um Dataset ser Bom

Antes de coletar uma única imagem, é necessário responder duas perguntas: o que o modelo precisa detectar, e em quais condições ele operará. Um dataset tecnicamente correto mas construído sem essa clareza produz modelos que funcionam no laboratório e falham no campo.

As quatro dimensões que determinam a qualidade de um dataset são:

- Diversidade: imagens de diferentes horários do dia, ângulos, distâncias, iluminações e fundos. Um dataset com 500 fotos do mesmo ângulo em condições idênticas é menos valioso do que 200 fotos com variação real.

- Representatividade: a distribuição de classes e condições no dataset deve refletir o que o modelo verá em produção. Se o ambiente de operação tem 80% de objetos à distância e 20% próximos, o dataset deve ter proporção similar.

- Consistência das anotações: bounding boxes inconsistentes, ora apertadas no objeto, ora folgadas, degradam o treinamento mais do que um dataset menor bem anotado. É melhor ter 300 imagens anotadas com rigor do que 1000 anotadas com pressa.

- Balanceamento de classes: se uma classe aparece 10× mais que outra, o modelo aprende a ignorar a classe minoritária. Isso precisa ser corrigido antes do treinamento, não depois.

Escopo do Dataset

Para manter o foco no processo de construção, anotação e versionamento, o dataset utilizado tem um escopo intencionalmente pequeno e concreto: detecção de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) em um ambiente de trabalho simulado.

As classes alvo são:

- capacete — chapéu de segurança, qualquer cor

- colete — colete reflexivo ou de identificação

- pessoa — qualquer pessoa visível, com ou sem EPI

Esse escopo é representativo de casos reais de uso embarcado em indústria e construção civil, e é simples o suficiente para ser construído e anotado em 2 horas. Se preferir adaptar para outro domínio (frutas em esteira, peças em linha de montagem, veículos em pátio), o processo é idêntico, basta substituir as classes.

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | Não tem câmera disponível ou ambiente com EPIs para fotografar? O Roboflow Universe (universe.roboflow.com) oferece datasets públicos prontos. Busque por 'hardhat' ou 'PPE detection' e faça fork para sua conta — você ainda praticará todo o fluxo de augmentation, split e versionamento com DVC. |

Comparativo de Ferramentas de Anotação

A ferramenta de anotação determina o fluxo de trabalho e os formatos de exportação disponíveis. Esta aula usa o Roboflow pela integração nativa com o formato YOLOv8 e pelo augmentation embutido, mas os conceitos se aplicam a qualquer ferramenta:

| Ferramenta | Tipo | Anotação | Ponto forte para este projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| CVAT | Self-hosted / cloud | Bounding box, polígono, keypoints | Open-source; instalação local via Docker; suporte a vídeo |
| Label Studio | Self-hosted / cloud | Bounding box, polígono, NER, áudio | Open-source; interface altamente configurável; ML-assisted labeling |
| Make Sense | Web (sem servidor) | Bounding box | Sem cadastro; zero instalação; ideal para datasets pequenos |
| Roboflow | SaaS / cloud | Bounding box, segmentação, classificação | Export direto para YOLOv8; augmentation integrado; free tier generoso |
| CVAT | Self-hosted / cloud | Bounding box, polígono, keypoints | Open-source; instalação local via Docker; suporte a vídeo |

Capturando Imagens com o Raspberry Pi

O script de captura de frames reutiliza diretamente a infraestrutura de streaming MJPEG do mjpeg_server.py. Em vez de exibir ou transmitir os frames, este script os salva em disco de forma organizada, prontos para serem enviados ao Roboflow.

Estrutura de Diretórios

Crie a estrutura de diretórios dentro do repositório yolo-edge-api, mantendo tudo versionado:

cd ~/yolo-edge-api

# Cria a estrutura do dataset

mkdir -p dataset/raw dataset/annotated dataset/exports

# dataset/raw/       → frames brutos capturados pela câmera

# dataset/annotated/ → imagens após revisão e descarte

# dataset/exports/   → export final do Roboflow (YOLOv8 format)

Script de Captura de Frames

O script captura frames do stream — seja da câmera CSI/USB direta ou do servidor MJPEG do pipeline de streaming:

nano stream/capture_frames.py

#!/usr/bin/env python3

"""

stream/capture_frames.py

Captura frames do stream de câmera e os salva em dataset/raw/.

Reutiliza a lógica de captura do pipeline de streaming em tempo real..

Uso:

python stream/capture_frames.py --source 0 --total 200 --interval 1.5

python stream/capture_frames.py --source mjpeg --url http://localhost:5001/stream

"""

import argparse

import time

import urllib.request

from datetime import datetime

from pathlib import Path

import cv2

import numpy as np

import subprocess

OUTPUT_DIR = Path("dataset/raw")

OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

def fetch_snapshot(url: str):

"""Busca um único frame JPEG via HTTP — sem streaming, sem buffer acumulado."""

with urllib.request.urlopen(url, timeout=5) as resp:

data = resp.read()

frame = cv2.imdecode(np.frombuffer(data, dtype=np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)

return frame is not None, frame

def parse_args():

p = argparse.ArgumentParser(description="Captura de frames para dataset")

p.add_argument("--source",   default="0",

help="Índice da câmera (0, 1) ou 'mjpeg' para stream HTTP")

p.add_argument("--url",      default="http://localhost:5001/stream",

help="URL do stream MJPEG (usado quando --source mjpeg)")

p.add_argument("--total",    type=int, default=200,

help="Total de frames a capturar")

p.add_argument("--interval", type=float, default=1.5,

help="Intervalo entre capturas em segundos")

p.add_argument("--width",    type=int, default=640)

p.add_argument("--height",   type=int, default=480)

p.add_argument("--manual", action="store_true",

help="Captura manual: pressione ENTER a cada frame, em vez de intervalo automático")

p.add_argument("--snapshot-url", default="http://localhost:5001/snapshot",

help="URL do endpoint /snapshot (usado apenas com --source mjpeg --manual)")

return p.parse_args()

class RpicamCapture:

"""

Captura frames da câmera CSI via rpicam-vid (MJPEG), com interface

compatível com cv2.VideoCapture (.read(), .isOpened(), .release()).

cv2.VideoCapture() não suporta libcamera (câmeras CSI no Raspberry Pi

OS Bookworm/Trixie) — só funciona com V4L2 nativo (webcams USB).

"""

def __init__(self, device: int, width: int, height: int, fps: int = 15):

cmd = [

"rpicam-vid", "-t", "0", "-n", "--codec", "mjpeg",

"--camera", str(device),

"--width", str(width), "--height", str(height),

"--framerate", str(fps),

"-o", "-",

]

self._proc = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE)

self._buf = b""

def read(self):

while True:

start = self._buf.find(b"\xff\xd8")

end = self._buf.find(b"\xff\xd9", start + 2) if start != -1 else -1

if start != -1 and end != -1:

jpg = self._buf[start:end + 2]

self._buf = self._buf[end + 2:]

frame = cv2.imdecode(np.frombuffer(jpg, dtype=np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)

return frame is not None, frame

chunk = self._proc.stdout.read(4096)

if not chunk:

return False, None

self._buf += chunk

def isOpened(self):

return self._proc.poll() is None

def release(self):

self._proc.terminate()

try:

self._proc.wait(timeout=2.0)

except subprocess.TimeoutExpired:

self._proc.kill()

def open_capture(args):

"""Abre a câmera local (via rpicam-vid) ou o stream MJPEG configurado no pipeline de streaming."""

if args.source == "mjpeg":

# Lê o stream MJPEG servido pelo mjpeg_server.py

cap = cv2.VideoCapture(args.url)

else:

# Câmera CSI/USB local: cv2.VideoCapture não suporta libcamera,

# por isso usamos rpicam-vid via subprocesso (mesmo padrão do v1/v2/v3)

cap = RpicamCapture(int(args.source), args.width, args.height)

if not cap.isOpened():

raise RuntimeError(f"Não foi possível abrir a fonte: {args.source}")

return cap

def is_sharp_enough(frame: np.ndarray, threshold: float = 80.0) -> bool:

"""

Descarta frames borrados usando a variância do Laplaciano.

Um frame nítido tem alta variância nas bordas detectadas.

Threshold calibrado para câmeras CSI em 640x480.

"""

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

score = cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var()

return score >= threshold

def main():

args = parse_args()

cap  = open_capture(args)

saved   = 0

skipped = 0

last_saved = 0.0

print(f"[INFO] Iniciando captura: {args.total} frames | intervalo: {args.interval}s")

print(f"[INFO] Salvando em: {OUTPUT_DIR.resolve()}")

print("[INFO] Pressione Ctrl+C para encerrar antecipadamente.")

try:

while saved < args.total:

if args.manual:

input(f"  [{saved:>3}/{args.total}] Pressione ENTER para capturar...")

if args.source == "mjpeg":

# Requisição HTTP avulsa: sempre o frame atual, sem fila

ret, frame = fetch_snapshot(args.snapshot_url)

else:

# Câmera direta: descarta o buffer acumulado durante a espera

flush_until = time.time() + 0.5

while time.time() < flush_until:

cap.read()

ret, frame = cap.read()

else:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

print("[AVISO] Frame inválido, tentando novamente...")

time.sleep(0.1)

continue

if not args.manual:

now = time.time()

if now - last_saved < args.interval:

continue

# Descarta frames borrados automaticamente

if not is_sharp_enough(frame):

skipped += 1

if args.manual:

print("  [AVISO] Frame borrado, descartado — tente de novo.")

continue

# Nome com timestamp para evitar colisões

ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S_%f")[:-3]

path = OUTPUT_DIR / f"frame_{ts}.jpg"

cv2.imwrite(str(path), frame, [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 92])

saved += 1

last_saved = time.time()

end_char = "\n" if args.manual else "\r"

print(f"  [{saved:>3}/{args.total}] Salvo: {path.name} ",

f"(descartados: {skipped})", end=end_char)

except KeyboardInterrupt:

print("\n[INFO] Captura interrompida pelo usuário.")

finally:

cap.release()

print(f"\n[OK] {saved} frames salvos em {OUTPUT_DIR}")

print(f"[OK] {skipped} frames borrados descartados automaticamente")

if __name__ == "__main__":

main()

Servidor de Preview para Captura (Opcional)

O capture_frames.py sozinho não mostra nada em tela, ele só salva os frames em disco. Se quiser acompanhar a captura ao vivo no navegador sem poluir as imagens salvas com as anotações do YOLO (o que aconteceria se você apontasse a Opção B para o mjpeg_server.py/yolo-stream), use este servidor de preview dedicado: sem modelo carregado, sem inferência, só o feed cru da câmera.

nano stream/raw_server.py

#!/usr/bin/env python3

"""

stream/raw_server.py — Preview MJPEG bruto, sem inferência YOLO.

Dedicado à captura de dataset: serve o feed cru da câmera (sem

bounding boxes nem OSD) para você acompanhar ao vivo no navegador

enquanto o capture_frames.py salva os frames em disco.

Expõe dois endpoints:

/stream    → MJPEG contínuo, para visualização no navegador

/snapshot  → um único frame JPEG por requisição, sem buffer

acumulado (usado pelo capture_frames.py --manual)

Uso: python3 stream/raw_server.py --device 0 --port 5001

"""

import argparse

import subprocess

import threading

import time

from flask import Flask, Response

app = Flask(__name__)

_lock = threading.Lock()

_latest_jpg: bytes = b""

def _capture_loop(device: int, width: int, height: int, fps: int):

"""Lê frames JPEG direto do rpicam-vid e mantém só o mais recente."""

global _latest_jpg

cmd = [

"rpicam-vid", "-t", "0", "-n", "--codec", "mjpeg",

"--camera", str(device),

"--width", str(width), "--height", str(height),

"--framerate", str(fps),

"-o", "-",

]

proc = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE)

buf = b""

while True:

chunk = proc.stdout.read(4096)

if not chunk:

break

buf += chunk

end = buf.find(b"\xff\xd9")

if end == -1:

continue

start = buf.rfind(b"\xff\xd8", 0, end)

if start == -1:

continue

with _lock:

_latest_jpg = buf[start:end + 2]

buf = buf[end + 2:]

def _generate_mjpeg():

while True:

with _lock:

jpg = _latest_jpg

if not jpg:

time.sleep(0.01)

continue

yield (b"--frame\r\nContent-Type: image/jpeg\r\n\r\n" + jpg + b"\r\n")

@app.route('/')

def index():

return """

<!DOCTYPE html>

<html>

<head><title>Preview bruto — captura de dataset</title></head>

<style>

body { background:#111; color:#eee; font-family:sans-serif;

display:flex; flex-direction:column; align-items:center;

padding-top:30px; }

img { border: 2px solid #444; border-radius: 4px; max-width:100%; }

</style>

</head>

<body>

<h1>Preview bruto (sem YOLO)</h1>

<img src='/stream' />

<p>Rode o capture_frames.py em outro terminal para salvar os frames.</p>

</body>

</html>

"""

@app.route('/stream')

def stream():

return Response(_generate_mjpeg(), mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')

@app.route('/snapshot')

def snapshot():

"""Devolve um único frame JPEG — sem stream, sem buffer acumulado."""

with _lock:

jpg = _latest_jpg

if not jpg:

return Response(status=503)

return Response(jpg, mimetype='image/jpeg')

def parse_args():

p = argparse.ArgumentParser()

p.add_argument("--device", type=int, default=0)

p.add_argument("--width", type=int, default=640)

p.add_argument("--height", type=int, default=480)

p.add_argument("--fps", type=int, default=15)

p.add_argument("--port", type=int, default=5001)

p.add_argument("--host", type=str, default="0.0.0.0")

return p.parse_args()

def main():

args = parse_args()

t = threading.Thread(

target=_capture_loop,

args=(args.device, args.width, args.height, args.fps),

daemon=True,

)

t.start()

time.sleep(1.0)

print("[INFO] Preview bruto iniciado (sem YOLO).")

print(f"[INFO] Acesse no navegador: http://<IP_DO_RASPBERRY>:{args.port}/")

print(f"[INFO] Snapshot (usado pelo --manual): http://<IP_DO_RASPBERRY>:{args.port}/snapshot")

app.run(host=args.host, port=args.port, debug=False, threaded=True, use_reloader=False)

if __name__ == "__main__":

main()

Rode em background (ou em um segundo terminal/sessão SSH) antes de iniciar a captura:

cd ~/yolo-edge-api

nohup python3 stream/raw_server.py --device 0 --port 5001 > /tmp/raw_server.log 2>&1 & disown

# Confirma que subiu (deve responder 200)

sleep 2 && curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5001/snapshot

Caso apareça outro Código diferente de 200, verifique se há outra aplicação ocupando a câmera CSI. Tente visualizar esta aplicação através dos comandos abaixo:

# O que está segurando a porta 5001?

sudo lsof -i :5001

# Tem algum raw_server.py ou processo de câmera ainda rodando?

ps aux | grep -E "raw_server|rpicam"

# Algum container Docker rodando (yolo-api/yolo-stream também usam a câmera)?

docker ps

Após isso, rode os comandos abaixo:

# Mata qualquer raw_server.py solto, não importa de qual tentativa

pkill -f raw_server.py

# Para o container que está segurando a câmera

docker compose stop “nome do container”

# Confirma que a porta ficou livre

sudo lsof -i :5001

Este último comando não deve retornar nada (porta livre). Se der certo, sobe o raw_server.py de novo:

cd ~/yolo-edge-api

nohup python3 stream/raw_server.py --device 0 --port 5001 > /tmp/raw_server.log 2>&1 & disown

sleep 2 && curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5001/snapshot

Com o servidor rodando, abra http://<IP_DO_RASPBERRY>:5001/ no navegador para ver o feed ao vivo, e aponte o capture_frames.py para ele (a Opção B, mais abaixo, já usa esse endereço por padrão). Para encerrar depois:

pkill -f raw_server.py

Executando a Captura

Com a câmera conectada (CSI ou USB), execute a captura. O script descarta automaticamente frames borrados usando a variância do Laplaciano — a mesma técnica usada em sistemas de câmera IP industriais:

# Opção A: câmera CSI ou USB diretamente

python stream/capture_frames.py \

--source 0 \

--total 200 \

--interval 1.5 \

--width 640 --height 480

# Opção B: a partir do stream MJPEG local

# (útil se o raw_server.py já está rodando em background — veja a subseção abaixo)

python stream/capture_frames.py \

--source mjpeg \

--url http://localhost:5001/stream \

--total 200 \

--interval 1.5

Captura Manual (Opcional)

Se preferir controlar exatamente quando cada frame é salvo, por exemplo, posando o objeto antes de cada captura, use a flag --manual em vez do intervalo automático. O script pausa e espera você pressionar ENTER a cada frame, funciona igual nas duas fontes (câmera direta ou stream MJPEG) e continua totalmente utilizável por SSH, sem depender de janela ou monitor:

python stream/capture_frames.py \

--source mjpeg \

--url http://localhost:5001/stream \

--total 50 \

--manual

Como o stream continua produzindo frames em segundo plano enquanto o script aguarda o ENTER, o script descarta automaticamente cerca de meio segundo de frames acumulados assim que você pressiona a tecla, antes de salvar o próximo, isso evita capturar um frame antigo, de antes de você ter se movido. Ainda assim pode haver uma pequena defasagem residual de frações de segundo, já que a captura não é sincronizada pixel a pixel com a tecla.

Durante a captura, movimente-se pelo ambiente para garantir diversidade: diferentes ângulos, distâncias e posições. Varie também as condições de iluminação se possível, acenda e apague luzes, use flash do celular para simular variação.

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | 200 frames é o mínimo para um dataset funcional com 3 classes. Para um modelo com performance produção-aceitável, recomenda-se 300–500 frames por classe (900–1500 no total). Use o argumento--total para aumentar a coleta se tiver tempo disponível. |

# Verifica os frames capturados

ls -lh dataset/raw/ | tail -5

echo "Total capturado: $(ls dataset/raw/*.jpg 2>/dev/null | wc -l) frames"

Checkpoint 1 — Frames capturados

- Pelo menos 150 frames salvos em dataset/raw/

- Frames com nitidez variada descartados automaticamente pelo Laplaciano

- Imagens representam pelo menos 2 dos 3 objetos-alvo (capacete, colete, pessoa)

Anotação com Roboflow

Criando o Projeto no Roboflow

O Roboflow organiza datasets em projetos, com controle de versão e histórico de anotações. O plano gratuito suporta até 10.000 imagens e exportação ilimitada, mais do que suficiente para esta disciplina:

- Acesse roboflow.com e crie uma conta gratuita

- No dashboard, clique em Create New Project

- Preencha os campos:

- Project Name: epi-detection-rpi5

- Project Type: Object Detection

- What will your model predict?: EPI — capacetes e coletes em ambiente industrial

- Clique em Create Public Project

Enviando as Imagens

Com o projeto criado, envie os frames capturados pelo Raspberry Pi. O Roboflow aceita upload em lote por drag-and-drop ou via CLI:

# Opção A: upload via interface web (arraste a pasta dataset/raw/)

# Acesse: app.roboflow.com/<seu-usuario>/epi-detection-rpi5/upload

# Opção B: upload via CLI do Roboflow (mais prático para grandes volumes)

pip install roboflow --break-system-packages

python3 -c "

from roboflow import Roboflow

rf = Roboflow(api_key='<SUA_API_KEY>')  # Settings > API Keys

project = rf.workspace().project('epi-detection-rpi5')

project.upload('dataset/raw/', num_retry_uploads=3)

"

Para criar a chave API do Roboflow, siga os passos abaixo:

- No meu lateral esquerdo, clique em “Workspace Settings”

- Depois em API key

- Gerar nova chave (Generate New Key)

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | A API Key do Roboflow está em: roboflow.com > Settings > Roboflow API. Nunca commite a API key no repositório Git. Adicione-a como variável de ambiente ou use o arquivo .env (já listado no .gitignore). |

Caso o comando gere mensagem de erro no terminal por conta de não ter encontrado o projeto no Roboflow, execute o comando abaixo para listar seus projetos:

python3 -c "

from roboflow import Roboflow

rf = Roboflow(api_key='<SUA_API_KEY>')

ws = rf.workspace()

for p in ws.projects():

print(p)

"

Anote o nome correto do projeto e refaça a etapa anterior.

Processo de Anotação

Com as imagens carregadas, inicie a anotação. O Roboflow oferece um editor de bounding boxes simples e eficiente. As regras abaixo garantem consistência entre anotadores e melhor qualidade de treinamento:

Regras de Anotação — EPIs

- Bounding box ajustada: a caixa deve envolver o objeto com uma margem de 3–5 pixels. Nem apertada demais (corta o objeto) nem folgada demais (inclui fundo irrelevante).

- Oclusão parcial: anote o objeto mesmo que esteja parcialmente ocluído, desde que pelo menos 40% do objeto seja visível. Marque apenas a parte visível.

- Consistência da classe 'pessoa': anote como 'pessoa' todo o corpo visível, independente de estar usando EPI. A classe 'capacete' ou 'colete' é anotada adicionalmente sobre a mesma pessoa se o EPI estiver visível.

- Imagens sem objetos de interesse: não descarte imagens vazias, elas ensinam o modelo o que não é um objeto de interesse (imagens negativas). Envie-as sem nenhuma anotação.

Fluxo de trabalho no editor do Roboflow:

- Clique em Annotate no menu lateral

- Selecione uma imagem da fila

- Use a tecla B para ativar o modo bounding box

- Arraste para criar a caixa, selecione a classe no menu que aparece

- Repita para todos os objetos da imagem

- Pressione S para salvar e avançar para a próxima imagem

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | O Roboflow possui Smart Polygon e Label Assist (anotação assistida por IA). Para o Label Assist funcionar, você precisa de pelo menos 10 imagens anotadas manualmente primeiro. Após isso, o modelo sugere boxes automaticamente, você apenas confirma ou corrige. Isso pode reduzir o tempo de anotação em 60%. |

Checkpoint 2 — Anotações concluídas

- Pelo menos 150 imagens anotadas no Roboflow

- As 3 classes (capacete, colete, pessoa) presentes no dataset

- Imagens negativas (sem objetos) incluídas sem anotação

- Health Check do Roboflow sem alertas críticos (aba Dataset > Health Check)

Splits, Augmentation e Balanceamento

Caso você tenha optado por não criar o seu próprio dataset, utilize o disponibilizado pelo professor. Para o acessar, basta seguir os passos abaixo.

  - Acesse o dataset através do link: https://universe.roboflow.com/search?q=epi-detection-rpi5-6q1f3

  - Faça o fork desse dataset para o seu usuário.

Divisão Train / Validation / Test

Antes de aplicar augmentation, o dataset precisa ser dividido em três splits. A divisão correta é fundamental: augmentation é aplicado apenas ao split de treino, nunca ao de validação ou teste, pois isso corromperia a avaliação do modelo.

| Split | Proporção recomendada | Função | Erro comum |
| --- | --- | --- | --- |
| Train | 70–80% | Dados que o modelo vê durante o treinamento | Incluir imagens duplicadas ou muito similares infla o mAP artificialmente |
| Validation | 10–15% | Avalia o modelo a cada época; orienta o early stopping | Usar o mesmo ambiente das imagens de treino — val perde poder diagnóstico |
| Test | 10–15% | Avaliação final única após o treinamento completo | Olhar para o test set antes do treino terminar (data leakage) |

No Roboflow, a divisão é configurada na tela de geração da versão do dataset. O algoritmo do Roboflow divide mantendo a proporção de classes em cada split automaticamente, evitando o problema de uma classe aparecer apenas no 	treino.

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Não altere manualmente os splits após a configuração. Se dados de teste forem movidos para o train, ocorre data leakage e as métricas de validação deixam de refletir o desempenho real do modelo. |

Configurando Data Augmentation

O augmentation expande artificialmente o dataset aplicando transformações às imagens de treino. O objetivo é simular variações que o modelo encontrará em produção, sem precisar coletar mais imagens manualmente. No Roboflow, o augmentation é configurado por versão, cada versão do dataset pode ter uma configuração diferente:

- No projeto, clique em Generate New Version

- Na etapa Augmentation, configure as transformações abaixo

- Clique em Generate para criar a versão com augmentation aplicado

Configuração recomendada para o contexto de EPIs em câmera embarcada:

| Técnica | Parâmetro Roboflow | Efeito no modelo | Cuidado |
| --- | --- | --- | --- |
| Flip horizontal | flip: horizontal | Invariância a espelhamento | Não usar em textos, placas ou objetos com orientação crítica |
| Rotação | rotate: ±15° | Robustez a câmeras inclinadas | Ângulos > 30° podem gerar bboxes irreais para objetos retangulares |
| Brilho/Contraste | brightness: ±25% | Generalização para iluminação variável | Variações extremas podem apagar bordas do objeto |
| Ruído Gaussiano | noise: ≤3% | Simula granularidade de sensor barato | Acima de 5% degrada o detector de bordas interno do YOLO |
| Recorte (Mosaic) | mosaic: on | Aprende objetos em diferentes escalas e contextos | Aumenta muito o tempo de treinamento; avaliar custo-benefício |
| Blur | blur: ≤1.5px | Simula desfoque de movimento em câmera embarcada | Blur excessivo apaga características finas (texto, logos) |

Com as configurações acima e 200 imagens originais, o Roboflow gera automaticamente um dataset de 500 –700 imagens aumentadas para o split de treino. O split de validação e teste permanece com imagens originais, sem augmentation.

Analisando e Corrigindo o Balanceamento

Após gerar a versão, a aba Health Check do Roboflow mostra a distribuição de classes. Um dataset desbalanceado produz modelos com performance assimétrica, excelente para a classe majoritária, fraco para as minoritárias:

| Sintoma no treinamento | Causa provável | Solução |
| --- | --- | --- |
| mAP alto para 'person', baixo para 'capacete' | Desbalanceamento: muito mais imagens de person | Coletar mais imagens de capacete OU aplicar class weights no treino |
| Modelo detecta só objetos grandes | Imagens com poucos objetos pequenos no train | Adicionar imagens com zoom out; usar mosaic augmentation |
| Overfitting: val loss sobe enquanto train cai | Train set pequeno ou sem diversidade suficiente | Aumentar augmentation; adicionar imagens de ambientes diferentes |
| Falsos positivos em fundos parecidos | Poucas imagens de background (sem objetos) | Adicionar imagens negativas — imagens do ambiente sem anotar nada |

Se o Health Check indicar desbalanceamento severo (uma classe com menos de 15% do total), as estratégias mais eficazes são:

- Coletar mais imagens da classe sub-representada antes de gerar a versão final

- Aumentar o multiplicador de augmentation especificamente para essa classe no Roboflow

- Usar oversampling: duplicar manualmente imagens da classe minoritária antes do upload

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | Classes menores ou menos frequentes, como capacete, podem ficar sub-representadas no dataset. Uma estratégia simples para aumentar a sua representatividade, sem depender de novas cenas completas, é realizar capturas em close-up e adcioná-los ao dataset. |

Checkpoint 3 — Dataset gerado com augmentation

- Versão 1 do dataset gerada no Roboflow com augmentation configurado

- Split 70/15/15 aplicado

- Health Check sem alertas de desbalanceamento severo

- Total de imagens de treino (após augmentation) >= 350

Exportando e Versionando o Dataset com DVC

Exportando no Formato YOLOv8

Com a versão do dataset aprovada, exporte no formato que o YOLOv8. O Roboflow gera automaticamente o arquivo data.yaml com os caminhos e nomes das classes, exatamente o que o script validate_model.py espera como argumento --dataset:

# Exporta o dataset via API do Roboflow para a pasta dataset/exports/

python3 -c "

from roboflow import Roboflow

import os

rf = Roboflow(api_key='<SUA_API_KEY>')

project = rf.workspace().project('nome_do_projeto')

version = project.version(1)   # versão gerada na etapa anterior

dataset = version.download(

model_format='yolov8',

location='dataset/exports/epi-v1',

overwrite=True

)

print('Export concluído:', dataset.location)

"

A estrutura exportada pelo Roboflow já está no formato esperado pelo YOLOv8:

dataset/exports/epi-v1/

├── data.yaml          ← configuração do dataset (classes, caminhos)

├── train/

│   ├── images/        ← imagens de treino (com augmentation)

│   └── labels/        ← anotações no formato YOLO (.txt por imagem)

├── valid/

│   ├── images/        ← imagens de validação (originais)

│   └── labels/

└── test/

├── images/        ← imagens de teste (originais)

└── labels/

# Inspecione o data.yaml gerado

cat dataset/exports/epi-v1/data.yaml

# Saída esperada:

# train: ../train/images

# val:   ../valid/images

# test:  ../test/images

# nc: 3

# names: ['capacete', 'colete', 'pessoa']

Corrigindo o data.yaml Exportado

Repare que a saída do cat acima não inclui um campo path: --- é assim que o Roboflow exporta por padrão. Sem esse campo, o Ultralytics não sabe em relação a qual pasta resolver os caminhos relativos (../train/images etc.) e tenta combiná-los com um diretório datasets/ genérico que ele mesmo assume, gerando um caminho duplicado e inexistente na hora de treinar ou validar o modelo. Corrija o arquivo antes de seguir:

nano dataset/exports/epi-v1/data.yaml

Adicione a linha path: com o caminho absoluto para a pasta do dataset no topo do arquivo, e remova o prefixo ../ dos três caminhos, já que agora eles passam a ser resolvidos em relação a esse path (substitua SEU_USUARIO pelo seu usuário Linux na Raspberry Pi):

path: /home/SEU_USUARIO/yolo-edge-api/dataset/exports/epi-v1

train: train/images

val: valid/images

test: test/images

O Ultralytics sempre resolve um path: relativo em relação ao seu diretório global de datasets (o mesmo ~/yolo-edge-api/datasets que aparece no aviso de erro), nunca em relação à pasta onde o data.yaml realmente está --- por isso o caminho precisa ser absoluto aqui, mesmo que isso amarre o arquivo ao seu usuário específico. Essa correção precisa ser refeita toda vez que você reexportar uma versão nova do dataset via version.download(), já que o Roboflow sempre gera o arquivo sem esse campo.

Versionando o Dataset com DVC

O dataset exportado contém centenas de imagens, arquivos binários que não pertencem ao Git. Da mesma forma como é feito com os pesos do modelo, usaremos o DVC para versionar o dataset no storage remoto e manter apenas ponteiros leves no repositório:

cd ~/yolo-edge-api

# Adiciona o dataset ao controle do DVC

dvc add dataset/exports/epi-v1

# O DVC cria dataset/exports/epi-v1.dvc com o hash do diretório

cat dataset/exports/epi-v1.dvc

# outs:

# - md5: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

#   size: 47832910

#   nfiles: 412

#   path: epi-v1

# Envia o dataset para o storage remoto

pip install "dvc[ssh]" --break-system-packages

dvc push

# Commite o ponteiro no Git

git add dataset/exports/epi-v1.dvc dataset/exports/.gitignore

git add stream/capture_frames.py

git commit -m "feat: adiciona dataset epi-v1 com 412 imagens (v1 augmentada)"

git push origin main

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | O arquivo epi-v1.dvc é um ponteiro de apenas ~200 bytes. Qualquer colaborador com acesso ao DVC remote pode recuperar o dataset completo com um único comando: dvc pull dataset/exports/epi-v1O histórico Git mostra quem alterou o dataset, quando e por quê. |

Conectando o Dataset ao Quality Gate

O validate_model.py já aceita um --dataset customizado desde a Aula 3 — não precisa alterar o script. O que falta é conectar o pipeline de CI/CD a esse argumento, apontando pro dataset real (epi-v1) em vez de deixá-lo cair no COCO128 genérico usado como padrão.

Abre o workflow:

nano ~/yolo-edge-api/.github/workflows/edge-deploy.yml

No job model-gate, os passos de recuperar o modelo e rodar o quality gate ficam assim, hoje:

- name: Recuperar modelo via DVC

run: |

mkdir -p ~/.ssh

echo "${{ secrets.RPI_SSH_KEY }}" | tr -d '\r' > ~/.ssh/dvc_key

chmod 600 ~/.ssh/dvc_key

dvc remote modify --local local_remote keyfile ~/.ssh/dvc_key

dvc pull

- name: Executar quality gate (mAP@0.5 >= 0.50)

run: python scripts/validate_model.py --threshold 0.50

Duas mudanças: acrescenta um passo novo (baixa o dataset, além do modelo) logo depois de "Recuperar modelo via DVC", e substitui o último passo para usar o dataset real com um limiar mais rigoroso:

- name: Recuperar modelo via DVC

run: |

mkdir -p ~/.ssh

echo "${{ secrets.RPI_SSH_KEY }}" | tr -d '\r' > ~/.ssh/dvc_key

chmod 600 ~/.ssh/dvc_key

dvc remote modify --local local_remote keyfile ~/.ssh/dvc_key

dvc pull

- name: Recuperar dataset via DVC

run: dvc pull dataset/exports/epi-v1

- name: Executar quality gate com dataset customizado

run: |

python scripts/validate_model.py \

--model models/yolo-epi.pt \

--dataset dataset/exports/epi-v1/data.yaml \

--threshold 0.60

Salva o arquivo e sobe a mudança:

git add .github/workflows/edge-deploy.yml

git commit -m "ci: conecta dataset epi-v1 ao quality gate"

git push origin main

A partir daqui, todo push que dispara o pipeline valida o modelo contra o dataset de EPIs de verdade, não contra um dataset genérico — fechando o ciclo entre o que foi anotado no Roboflow e o que o quality gate efetivamente testa antes de autorizar o deploy.

Checkpoint 4 — Dataset versionado no DVC

- Export YOLOv8 concluído em dataset/exports/epi-v1/

- data.yaml com as 3 classes (capacete, colete, pessoa) gerado corretamente

- dvc push executado com sucesso

- Arquivo epi-v1.dvc commitado no GitHub

- dvc pull restaura o dataset corretamente após remoção do diretório

Validação do Dataset e Preparação para Retreinamento

Script de Inspeção do Dataset

Antes de submeter o dataset para treinamento, execute uma inspeção automática que detecta problemas comuns — anotações inválidas, imagens corrompidas e desbalanceamento residual:

nano scripts/inspect_dataset.py

"""

scripts/inspect_dataset.py

Valida a integridade e balanceamento de um dataset no formato YOLOv8.

Uso: python scripts/inspect_dataset.py --dataset dataset/exports/epi-v1/data.yaml

"""

import argparse

import sys

from collections import defaultdict

from pathlib import Path

import yaml

def parse_args():

p = argparse.ArgumentParser()

p.add_argument("--dataset", required=True, help="Caminho para data.yaml")

p.add_argument("--min-per-class", type=int, default=30,

help="Mínimo de instâncias por classe no split de treino")

return p.parse_args()

def load_yaml(path: str) -> dict:

with open(path) as f:

return yaml.safe_load(f)

def count_labels(labels_dir: Path, num_classes: int) -> dict:

"""Conta instâncias por classe em todos os arquivos de label."""

counts = defaultdict(int)

missing = 0

for img_path in labels_dir.parent.glob("images/*"):

label_path = labels_dir / (img_path.stem + ".txt")

if not label_path.exists():

missing += 1

continue

with open(label_path) as f:

for line in f:

cls = int(line.split()[0])

counts[cls] += 1

return dict(counts), missing

def main():

args   = parse_args()

cfg    = load_yaml(args.dataset)

base   = Path(args.dataset).parent

names  = cfg.get("names", [])

nc     = cfg.get("nc", len(names))

print(f"\n{'='*55}")

print(f" Inspeção do Dataset: {Path(args.dataset).parent.name}")

print(f"{'='*55}")

print(f" Classes ({nc}): {names}")

issues = 0

for split in ["train", "valid", "test"]:

labels_dir = base / split / "labels"

if not labels_dir.exists():

print(f"  [{split}] AVISO: diretório não encontrado")

continue

counts, missing = count_labels(labels_dir, nc)

total = sum(counts.values())

imgs  = len(list((base / split / "images").glob("*")))

print(f"\n  [{split.upper()}]  {imgs} imagens  |  {total} anotações  |  {missing} sem label")

for cls_id, cls_name in enumerate(names):

n = counts.get(cls_id, 0)

bar = '█' * min(int(n / max(total, 1) * 30), 30)

warn = "  ← ABAIXO DO MÍNIMO" if split == "train" and n < args.min_per_class else ""

print(f"    {cls_name:15s} {n:5d}  {bar}{warn}")

if warn:

issues += 1

print(f"\n{'='*55}")

if issues:

print(f" {issues} problema(s) encontrado(s). Revise antes de treinar.")

sys.exit(1)

else:

print(" Dataset aprovado para treinamento.")

if __name__ == "__main__":

main()

# Executa a inspeção

pip install pyyaml --break-system-packages

python scripts/inspect_dataset.py \

--dataset dataset/exports/epi-v1/data.yaml \

--min-per-class 30

# Saída esperada (exemplo):

#=======================================================

# Inspeção do Dataset: epi-v1#

#=======================================================

# Classes (3): ['Capacete', 'Colete', 'Pessoa']

#

#  [TRAIN]  324 imagens  |  1592 anotações  |  0# sem label

#    Capacete          494  █████████

#    Colete            426  ████████

#    Pessoa            672  ████████████

#

#  [VALID]  14 imagens  |  82 anotações  |  0 sem label

#    Capacete           35  ████████████

#    Colete             14  █████

#    Pessoa             33  ████████████

#

#  [TEST]  13 imagens  |  97 anotações  |  0 sem label

#    Capacete           52  ████████████████

#    Colete             15  ████

#    Pessoa             30  █████████

#

#=======================================================

# Dataset aprovado para treinamento.

Estrutura Final do Projeto

Ao concluir todos os passos, o repositório yolo-edge-api terá a seguinte estrutura adicional:

yolo-edge-api/

├── dataset/

│   ├── raw/                    ← frames brutos (no .gitignore via DVC)

│   ├── annotated/              ← imagens revisadas (no .gitignore)

│   └── exports/

│       ├── epi-v1/             ← dataset YOLOv8 (gerenciado pelo DVC)

│       │   ├── data.yaml

│       │   ├── train/

│       │   ├── valid/

│       │   └── test/

│       └── epi-v1.dvc          ← ponteiro DVC (versionado no Git)

├── stream/

│   ├── capture_frames.py       ← captura de frames do stream de cÂmera

│   ├── v1_naive.py             ← versão inicial do stream

│   ├── v2_threaded.py          ← versão com threading

│   ├── v3_optimized.py         ← versão otimizada

│   └── mjpeg_server.py         ← servidor MJPEG

└── scripts/

├── inspect_dataset.py      ← inspeção de integridade (novo)

├── validate_model.py       ← validação de qualidade por mAP

└── deploy.sh               ← deploy com mecanismo de rollback

Checkpoint Final — Dataset pronto para treinamento

- inspect_dataset.py retorna 'Dataset aprovado para treinamento'

- epi-v1.dvc e scripts/inspect_dataset.py commitados no repositório

- data.yaml com 3 classes e caminhos corretos para train/valid/test

- dvc pull restaura o dataset completo em novo ambiente

Conceitos consolidados

O processamento em tempo real consolida a captura contínua de vídeo como parte central de aplicações de visão computacional embarcada. A análise de FPS, latência, resolução, frame rate, buffers e threading permite identificar gargalos e ajustar o fluxo para reduzir atrasos na inferência.

A construção e o versionamento de datasets completam essa etapa ao transformar frames capturados em dados organizados para treinamento. A anotação, o balanceamento, o augmentation e o controle de versão permitem criar bases mais consistentes para modelos adaptados ao contexto real de uso