## Aula 2 - Ambiente de Execução, Container e API

Fundamentos de Containers em Edge AI

Formato: Tutorial

Material necessário

Softwares

- Raspberry Pi OS configurado.

- Docker.

- Docker Compose.

- Terminal local ou acesso remoto por SSH.

- Editor de texto, como Nano.

- Navegador.

Hardwares

- Raspberry Pi 5.

- Cartão microSD ou SSD com espaço livre.

- Fonte de alimentação adequada.

- Computador ou celular na mesma rede para acessar a página de monitoramento.

Pré-requisitos

- Raspberry Pi conectado à rede.

- Acesso SSH funcional.

- Permissão para instalar pacotes.

- Conexão com a internet para download das imagens Docker.

Checklist antes da execução

- Confirmar acesso SSH ao Raspberry Pi.

- Confirmar conexão com a internet.

- Verificar se há espaço livre no armazenamento.

- Definir a pasta de trabalho do projeto.

- Confirmar o endereço IP do Raspberry Pi.

Ponto de validação técnica

- docker version deve retornar informações do cliente e do servidor Docker.

- docker run --rm hello-world deve executar sem erro.

- docker compose ps deve exibir os serviços processador e servidor-web.

- A página deve abrir em http://<IP_DO_RASPBERRY>:8080.

A containerização em sistemas embarcados não é apenas uma conveniência de empacotamento; é uma mudança de paradigma na gestão de recursos escassos e ciclo de vida do hardware.

A Dualidade Kernel/Userland

Em um sistema Linux tradicional, o sistema operacional é dividido em:

- Kernel Space: Onde reside o Kernel Linux, gerenciando drivers, memória e CPU.

- Userland: Onde residem as bibliotecas (glibc), binários e a aplicação.

Diferente da Virtualização (VM), que exige um Hypervisor e um Kernel completo para cada aplicação (overhead de centenas de MB de RAM), o Docker isola apenas a Userland. Isso significa que você pode rodar uma aplicação compilada para Ubuntu dentro de um Raspberry Pi rodando Debian, desde que ambas compartilhem o mesmo Kernel.

Por que containers em Sistemas Embarcados?

- Imutabilidade e Reprodutibilidade: O software é entregue como uma imagem de leitura exclusiva. Isso elimina o problema do "na minha máquina funciona", garantindo que o binário testado no laboratório seja idêntico ao que roda no dispositivo em campo.

- Isolamento de Falhas: Se uma aplicação Python sofrer um Memory Leak ou um erro de segmentação, o impacto fica restrito aos limites do container. O sistema operacional base permanece estável para permitir o acesso remoto (SSH) e a correção do erro.

- Abstração de Hardware: Através de volumes e dispositivos mapeados, o container pode acessar periféricos (GPIO, I2C, SPI) de forma controlada, enquanto o restante do sistema de arquivos permanece protegido.

- Atualizações Delta (OTA): Devido à estrutura de camadas (Union File System), ao atualizar uma aplicação, o Docker baixa apenas as camadas que mudaram. Em conexões de rede instáveis ou limitadas (como 4G/NB-IoT), isso economiza largura de banda e tempo de boot.

O Papel do Runtime

No contexto de hardware restrito, o Docker atua como um orquestrador que interage com o runc (o runtime padrão). Ele instrui o Kernel a criar "jaulas" lógicas. Para sistemas de tempo-real (RTOS), é crucial notar que o Docker introduz um jitter mínimo, mas o compartilhamento do Kernel significa que o escalonador ainda é o do Linux principal, o que deve ser considerado em aplicações de missão crítica.

Instalação e Configuração

No Raspberry Pi, a melhor prática é utilizar o script oficial para garantir a detecção correta da arquitetura (ARMv7 ou ARM64).

Passo 1: Instalação Automatizada

# Baixa e executa o instalador oficial

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh

sudo sh get-docker.sh

Passo 2: Gestão de Usuário (Pós-instalação)

Para evitar o uso de sudo em cada comando Docker:

sudo usermod -aG docker $USER

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Deslogue e faça o login novamente para que a alteração do grupo tenha efeito. |

Passo 3: Validação do Sistema

docker version           # Verifica se o Daemon está respondendo

docker run --rm hello-world   # Baixa e executa um teste leve

Mecanismos de Isolamento

A estabilidade do sistema embarcado depende de dois pilares do Kernel Linux:

- Namespaces: Criam a ilusão de isolamento. O container acha que tem seu próprio IP, sua própria árvore de processos (PID) e seu próprio sistema de arquivos.

- cgroups (Control Groups): O "limitador de velocidade". Em um Raspberry Pi com apenas 1GB ou 2GB de RAM, é vital limitar quanto um container pode consumir para evitar o travamento total do dispositivo (OOM Kill).

- OverlayFS: Sistema de arquivos em camadas. O Docker lê as camadas da imagem (RO) e escreve apenas em uma camada temporária (RW), preservando a vida útil do cartão SD.

Otimização e Boas Práticas

Espaço em disco (Flash) e RAM são caros em sistemas embarcados.

- Imagens Base: Prefira imagens slim ou alpine.

  - Exemplo: python:3.11 (~800MB) vs python:3.11-alpine (~50MB).

- Eficiência de Escrita: Evite logs excessivos dentro do container. Redirecione logs para volumes externos ou use drivers de log compactos.

Criando sua Primeira Stack no Raspberry Pi

Para este passo a passo, vamos criar uma aplicação que monitora o uso de recursos do seu Raspberry Pi e disponibiliza esses dados em uma página web simples. Você precisará apenas do Raspberry Pi e de outro computador (ou celular) na mesma rede para acessar o navegador.

1. Acesso Inicial via SSH

Primeiro, acesse seu Raspberry Pi a partir do seu computador principal. No terminal (Windows PowerShell ou Mac/Linux Terminal):

ssh seu_usuario@endereco_ip_da_rasp

# Exemplo: ssh pi@192.168.1.15

2. Preparação do Diretório de Trabalho

Vamos organizar os arquivos em uma pasta dedicada para manter o sistema limpo.

# Cria a pasta do projeto

mkdir -p ~/meu-monitor-rpi

cd ~/meu-monitor-rpi

3. Criação da Aplicação (O "Cérebro")

Vamos criar um script Python que gera um arquivo HTML com informações de hardware. O Docker usará este arquivo para servir a página web.

Use o editor nano para criar o arquivo:

nano app.py

Copie e cole o código abaixo:

#Python

import os

import time

# Template com a meta tag de charset para corrigir acentos

html_template = """

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Monitor RPi</title>

<meta http-equiv="refresh" content="5">

</head>

<body style="font-family: sans-serif; text-align: center; padding-top: 50px;">

<h1>Status do Raspberry Pi</h1>

<p style="font-size: 24px;"><b>Temperatura:</b> {temp}</p>

<p>Última atualização: {data}</p>

</body>

</html>

"""

def get_temp():

try:

# Lendo direto do arquivo de sistema (mais compatível com Docker)

with open("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "r") as f:

temp_raw = int(f.read()) / 1000.0

return f"{temp_raw:.1f}'C"

except:

return "Erro ao ler sensor"

while True:

atual_temp = get_temp()

timestamp = time.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S") # Formato mais amigável

output = html_template.format(temp=atual_temp, data=timestamp)

# Abrindo com encoding="utf-8" explicitamente

with open("/data/index.html", "w", encoding="utf-8") as f:

f.write(output)

time.sleep(5)

Pressione Ctrl+O, Enter para salvar e Ctrl+X para sair.

4. Configuração da Orquestração (Docker Compose)

Agora vamos definir como o Docker deve rodar essa aplicação e como o servidor web (Nginx) vai mostrar os dados.

nano docker-compose.yml

Cole o conteúdo abaixo:

#YAML

services:

# Serviço 1: O script que lê o sensor

processador:

image: python:3.11-slim

volumes:

- .:/app

- web-data:/data

working_dir: /app

command: python app.py

restart: always

# Serviço 2: O servidor web que mostra o resultado no browser

servidor-web:

image: nginx:alpine

ports:

- "8080:80"  # Mapeia a porta 8080 do RPi para a 80 do container

volumes:

- web-data:/usr/share/nginx/html:ro # Lê os dados gerados pelo outro container

restart: always

volumes:

web-data:

5. Construção e Execução do Container

Com os arquivos prontos, vamos subir a stack:

# Inicia os containers em modo "detached" (segundo plano)

docker compose up -d

O Docker irá baixar as imagens (Python e Nginx), configurar a rede interna e montar o volume compartilhado entre os dois containers.

Para confirmar que está rodando:

docker compose ps

6. Acesso via Browser

Agora, em qualquer dispositivo conectado à mesma rede Wi-Fi/Cabo que o seu Raspberry Pi:

- Abra o navegador (Chrome, Firefox, etc).

- Na barra de endereços, digite o IP do seu Raspberry Pi seguido da porta 8080.

  - Exemplo: http://192.168.1.15:8080

Você verá uma página branca simples mostrando a temperatura da CPU do seu Raspberry Pi, atualizando automaticamente a cada 5 segundos.

O que aconteceu nos bastidores? (Conexão com a Teoria)

- Volume Compartilhado (web-data): O container de Python escreveu um arquivo em um espaço de memória. O container do Nginx leu esse mesmo arquivo. Isso prova que containers podem colaborar sem "saber" da existência um do outro.

- Mapeamento de Portas: O Nginx roda internamente na porta 80, mas nós dissemos ao Docker para expor isso na porta 8080 do Raspberry Pi para evitar conflitos com outros serviços do sistema.

- Isolamento de Processos: Se o script Python travar, o servidor Web continua rodando (mostrando a última leitura), e vice-versa.

Para parar aplicação devemos executar os comandos abaixo:

docker stop <nome_ou_id>    #Parar um container específico

docker stop $(docker ps -q)  #Parar todos os containers

Comandos relacionados úteis:

| Ação | Comando |
| --- | --- |
| Forçar a parada imediata (sem esperar o encerramento gracioso) | docker kill <nome_ou_id> |
| Iniciar um container parado | docker start <nome_ou_id> |
| Reiniciar um container | docker restart <nome_ou_id> |

## Containerização de aplicações de Visão Computacional embarcada

Formato: Atividade de Código

A containerização aplicada à visão computacional embarcada permite organizar a inferência YOLO em Raspberry Pi 5 em um ambiente isolado, reprodutível e portável. Esse fluxo possibilita a classificação de imagens e a detecção de objetos em imagens estáticas, utilizando containers para controlar dependências, execução e armazenamento dos resultados.

Introdução Técnica

Hardware restrito como Raspberry Pi 5 (8GB RAM, 32GB Flash) enfrenta desafios em visão computacional: bibliotecas como OpenCV e PyTorch consomem >1GB em inferência, com risco de OOM Kill e desgaste de SD por writes excessivos.

​	Escolhemos python:3.11-slim (base Debian, glibc) por compatibilidade com wheels ARM64 de PyTorch/Ultralytics; Alpine (musl libc) falha em pthread e dependências.

Volumes mapeiam hardware (/images para input, /output para resultados), isolando I/O e preservando SD.

O problema: escritas excessivas no SD Card

O Raspberry Pi 5 utiliza, por padrão, um cartão microSD como mídia de armazenamento primária. Cartões SD possuem ciclos de gravação limitados (tipicamente entre 10.000 e 100.000 ciclos por célula). Uma aplicação de visão computacional que processa dezenas de imagens por segundo pode gerar um volume de escritas suficiente para desgastar o cartão em meses ou semanas de operação contínua.

A solução: OverlayFS

O Docker utiliza o OverlayFS (Overlay Filesystem) como driver de armazenamento padrão em sistemas Linux modernos. O OverlayFS empilha camadas de sistema de arquivos de forma hierárquica:

- vLower Layer (somente leitura): contém a imagem base e todas as camadas do Dockerfile. Nunca é modificado.

- Upper Layer (leitura/escrita): camada temporária que registra apenas as diferenças (deltas) em relação à lower layer.

- Merged View: a visão unificada apresentada ao processo em execução — ele enxerga um sistema de arquivos completo, mas as escritas vão para a upper layer.

Na prática: quando o container grava uma imagem anotada ou um arquivo .txt de resultado, essa operação ocorre na upper layer (em memória ou em um volume separado), e não diretamente no SD Card. O SD Card recebe escritas apenas nas camadas de imagem durante o docker build — uma operação única e controlada.

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | O OverlayFS transforma operações de escrita de runtime em operações de escrita no volume mapeado (./output), que pode ser um disco externo ou partição dedicada, protegendo o SD Card do desgaste prematuro. |

Preparação do Ambiente

Material necessário

Softwares

- Docker e Docker Compose.

- Python no contêiner.

- Ultralytics YOLO.

- OpenCV headless.

- PyTorch e Torchvision.

- Editor de texto.

- Terminal local ou SSH.

- Cliente SCP, se houver transferência de arquivos.

Hardwares

- Raspberry Pi 5.

- Cartão microSD ou SSD com espaço livre.

- Fonte de alimentação adequada.

- Computador host para acesso remoto.

- Rede com acesso à internet.

Links necessários

- Documentação oficial do Docker.

- Documentação oficial do Docker Compose.

- Documentação oficial do Ultralytics YOLO.

- Repositório ou pacote institucional contendo a imagem de teste, se houver.

Pré-requisitos

- Docker funcionando.

- Usuário com permissão para executar Docker.

- Modelo YOLO definido.

- Imagem de teste disponível.

- Estrutura de pastas criada.

Checklist antes da execução

- Confirmar que docker compose está disponível.

- Criar ~/visao-computacional-rpi.

- Criar pastas output, images e/ou weights, conforme a estrutura final escolhida.

- Confirmar que a imagem de teste está no caminho indicado.

- Confirmar que yolov8n.pt está no caminho indicado.

- Evitar versionar pesos de modelo e arquivos de saída no Git.

Ponto de validação técnica

- A imagem Docker deve ser construída sem erro.

- O contêiner deve executar a inferência.

- results.txt deve conter classes, confiança e coordenadas.

  - A imagem Docker deve ser construída sem erro.

  - O contêiner deve executar a inferência.

  - results.txt deve conter classes, confiança e coordenadas.

Acesse o Raspberry Pi 5 via SSH e execute os passos abaixo na ordem indicada:

ssh seu_usuario@endereco_ip_da_rasp

Crie estrutura:

# Criar estrutura do projeto

mkdir -p ~/visao-computacional-rpi/output

cd ~/visao-computacional-rpi

# Verificar a estrutura criada

ls -la

Transfira assets:

- Foto teste:

Abra um terminal no windows e envie uma imagem do seu computador para a Raspberry PI5.

scp “C: :\Users\SeuUsuario\PastaDestino\test-image.jpg" username@hostname:~/visao-computacional-rpi

No meu caso:

scp "C:\Users\User\Documents\PNAAT\Intensivo Maker - IA\imagesrasp\test_camera.jpg" weliton@raspberrypi5:~/visao-computacional-rpi

Ou, baixe uma imagem de referência da internet:

# Baixar imagem de teste

wget -O test_image.jpg https://ultralytics.com/images/zidane.jpg

# Verificar o download

ls -lh test_image.jpg

Faça o download dos pesos do Modelo YOLO

Os pesos do YOLOv8n (nano) são compactos (~6 MB) e adequados para inferência em ARM64. Dentro da pasta “visao-computacional-rpi”, rode o comando abaixo:

# Baixar pesos do YOLOv8n (modelo nano — ideal para hardware embarcado)

wget -O weights/yolov8n.pt https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolov8n.pt

#ou

wget -O yolov8n.pt https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/yolov8n.pt

Verifique a integridade:

ls -lh yolov8n.pt

# Saída esperada: ~6.3M yolov8n.pt

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | O YOLOv8n é indicado quando há restrição de memória, pois tem menor footprint. Para obter mais precisão em produção, use o yolov8s.pt e ajuste a variável MODEL_NAME no docker-compose.yml. |

Instale o comando tree no seu Raspberry PI 5, pois ele não vem instalado por padrão no Raspberry Pi OS (Debian/Linux).

sudo apt update && sudo apt install tree -y

Verificar estrutura final do diretório

tree ~/visao-computacional-rpi

# Saída esperada:

# visao-computacional-rpi/

# ├── output/

# ├── test_image.jpg

# └── yolov8n.pt

Desenvolvimento do Dockerfile Otimizado

O Dockerfile é o artefato central deste exercício. Cada instrução foi projetada para minimizar o tamanho final da imagem e maximizar o reaproveitamento de cache.

Criar o Dockerfile

Abra o editor nano e insira o conteúdo abaixo integralmente:

nano ~/visao-computacional-rpi/Dockerfile

Conteúdo do Dockerfile:

# ───────────────────────────────────────────────────────

# Imagem base: python:3.11-slim

# Equilibrio entre tamanho (~130 MB) e compatibilidade com ARM64

# ────────────────────────────────────────────────────────

FROM python:3.11-slim

# Metadados da imagem

LABEL maintainer="disciplina-visao-computacional"

LABEL description="Inferencia YOLO em ARM64 via Docker"

# ── CAMADA 1: Dependências de sistema (cache estavel) ──────────

# Instaladas antes das dependencias Python para maximizar cache

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \

libgl1 \

libglib2.0-0 \

libsm6 \

libxext6 \

libxrender-dev \

libgomp1 \

wget \

&& apt-get clean \

&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# ── CAMADA 2: Dependências Python (cache por requirements) ──────

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# ── CAMADA 3: Codigo e pesos do modelo ───────────────────────

COPY app.py .

COPY yolov8n.pt .

# Diretorio de saida dos resultados

RUN mkdir -p /app/output

# Variavel de ambiente padrao para o modelo

ENV MODEL_NAME=yolov8n.pt

# Ponto de entrada padrao

ENTRYPOINT ["python", "app.py"]

CMD ["--mode", "detect", "--input", "/app/test_image.jpg"]

Para salvar e sair do nano, pressione: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

Criar o arquivo requirements.txt

nano ~/visao-computacional-rpi/requirements.txt

Conteúdo do requirements.txt

ultralytics==8.2.0

opencv-python-headless==4.9.0.80

torch==2.2.2

torchvision==0.17.2

Pillow==10.3.0

numpy<2.0.0

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | O opencv-python-headless é indicado para execução via SSH, pois dispensa componentes de interface gráfica. Com isso, reduz dependências e deixa a imagem do container mais leve (~50 MB). |

Análise das decisões de otimização

| Decisão | Justificativa técnica |
| --- | --- |
| python:3.11-slim | Base mínima sem X11/GCC desnecessários. ARM64 nativa no Docker Hub. |
| --no-install-recommends | Evita pacotes sugeridos pelo apt. Economia média de 80–120 MB. |
| --no-cache-dir (pip) | Elimina cache do pip dentro do layer. Economia de 30–80 MB. |
| apt-get clean + rm lists | Remove listas de pacotes após instalação. Cada RUN deve fazer sua própria limpeza. |
| COPY requirements.txt antes de COPY app.py | Aproveita cache do Docker: se app.py mudar, o layer de pip não é refeito. |
| opencv-python-headless | Versão sem bindings de GUI. Reduz dependências de sistema em ~50 MB. |

A Aplicação de Inferência — app.py

O arquivo app.py implementa dois modos de operação selecionáveis via argumento de linha de comando: classificação (apenas lista classes) e detecção (desenha bounding boxes e salva resultados).

nano ~/visao-computacional-rpi/app.py

Conteúdo do arquivo app.py:

#!/usr/bin/env python3

"""

app.py — Inferencia YOLO para Visao Computacional Embarcada

Modos:

--mode classify  → Endpoint 1: lista classes detectadas (stdout)

--mode detect    → Endpoint 2: desenha bboxes e salva imagem anotada

Saidas:

/app/output/results.txt  → classes e confiancas

/app/output/annotated.jpg → imagem com bounding boxes (modo detect)

"""

import argparse

import os

import sys

from pathlib import Path

import cv2

from ultralytics import YOLO

OUTPUT_DIR = Path("/app/output")

OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

def load_model() -> YOLO:

"""Carrega o modelo a partir da variavel de ambiente MODEL_NAME."""

model_path = os.environ.get("MODEL_NAME", "yolov8n.pt")

print(f"[INFO] Carregando modelo: {model_path}")

return YOLO(model_path)

# ───────────────────────────────────────────────────────

# ENDPOINT 1 — Classificacao

# Recebe o caminho da imagem e imprime as classes detectadas.

# ───────────────────────────────────────────────────────

def endpoint_classify(model: YOLO, image_path: str) -> None:

print(f"[INFO] Modo: classificacao | Imagem: {image_path}")

results = model(image_path, verbose=False)

txt_path = OUTPUT_DIR / "results.txt"

with open(txt_path, "w") as f:

f.write(f"Imagem: {image_path}\n")

f.write(f"Modelo: {os.environ.get('MODEL_NAME', 'yolov8n.pt')}\n\n")

f.write("Classes detectadas:\n")

for result in results:

for box in result.boxes:

class_id = int(box.cls[0])

class_name = model.names[class_id]

confidence = float(box.conf[0])

line = f"  - {class_name}: {confidence:.2%}"

print(line)

f.write(line + "\n")

print(f"[INFO] Resultados salvos em: {txt_path}")

# ───────────────────────────────────────────────────────

# ENDPOINT 2 — Deteccao com Bounding Boxes

# Processa a imagem, desenha os bboxes e salva o resultado.

# ───────────────────────────────────────────────────────

def endpoint_detect(model: YOLO, image_path: str) -> None:

print(f"[INFO] Modo: deteccao | Imagem: {image_path}")

results = model(image_path, verbose=False)

# Carrega a imagem original via OpenCV

img = cv2.imread(image_path)

if img is None:

print(f"[ERRO] Nao foi possivel abrir: {image_path}", file=sys.stderr)

sys.exit(1)

txt_path = OUTPUT_DIR / "results.txt"

annotated_path = OUTPUT_DIR / "annotated.jpg"

with open(txt_path, "w") as f:

f.write(f"Imagem: {image_path}\n")

f.write(f"Modelo: {os.environ.get('MODEL_NAME', 'yolov8n.pt')}\n\n")

f.write("Deteccoes:\n")

for result in results:

for box in result.boxes:

class_id = int(box.cls[0])

class_name = model.names[class_id]

confidence = float(box.conf[0])

x1, y1, x2, y2 = map(int, box.xyxy[0].tolist())

# Registrar no .txt

line = f"  - {class_name}: {confidence:.2%} @ [{x1},{y1},{x2},{y2}]"

print(line)

f.write(line + "\n")

# Desenhar bounding box na imagem

color = (0, 255, 0)   # verde (BGR)

cv2.rectangle(img, (x1, y1), (x2, y2), color, 2)

label = f"{class_name} {confidence:.0%}"

cv2.putText(img, label, (x1, y1 - 8),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, color, 2)

# Salvar imagem anotada

cv2.imwrite(str(annotated_path), img)

print(f"[INFO] Imagem anotada salva em: {annotated_path}")

print(f"[INFO] Resultados salvos em:   {txt_path}")

# ───────────────────────────────────────────────────────

# PONTO DE ENTRADA

# ───────────────────────────────────────────────────────

def main() -> None:

parser = argparse.ArgumentParser(description="Inferencia YOLO")

parser.add_argument("--mode", choices=["classify", "detect"],

default="detect", help="Modo de operacao")

parser.add_argument("--input", required=True,

help="Caminho para a imagem de entrada")

args = parser.parse_args()

model = load_model()

if args.mode == "classify":

endpoint_classify(model, args.input)

else:

endpoint_detect(model, args.input)

if __name__ == "__main__":

main()

Para salvar e sair, pressione: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

Saída de dados esperada

| Arquivo | Gerado em | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| /app/output/results.txt | classify e detect | Nome da classe + confiança (ex: person: 94.2%) |
| /app/output/annotated.jpg | detect | Imagem original com bounding boxes sobrepostos em verde |

Orquestração com Docker Compose

O docker-compose.yml centraliza a configuração de execução: mapeamento de volumes, variáveis de ambiente e política de reinicialização.

nano ~/visao-computacional-rpi/docker-compose.yml

Conteúdo do arquivo docker-compose.yml

# docker-compose.yml

# Versao: Compose Specification (sem campo "version" obsoleto)

services:

yolo-inference:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile

# Nome do container para facilitar logs e exec

container_name: yolo-inference

# ── Variaveis de ambiente ──────────────────────────────

# MODEL_NAME: define qual arquivo de pesos carregar.

# Altere aqui para trocar de modelo sem rebuild.

environment:

- MODEL_NAME=yolov8n.pt

# ── Mapeamento de volumes ──────────────────────────────

# ./output no host espelha /app/output no container.

# Os arquivos results.txt e annotated.jpg aparecem

# automaticamente no host apos a execucao.

volumes:

- ./output:/app/output

- ./test_image.jpg:/app/test_image.jpg:ro  # somente leitura

# ── Argumentos padrao ─────────────────────────────────

# Pode ser sobrescrito com: docker compose run yolo-inference

#   python app.py --mode classify --input /app/test_image.jpg

command: ["--mode", "detect", "--input", "/app/test_image.jpg"]

# ── Politica de reinicializacao ────────────────────────

# unless-stopped: reinicia automaticamente (ex: apos reboot)

# mas respeita uma parada manual (docker compose stop).

restart: unless-stopped

Para salvar e sair, pressione: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

Explicação das diretivas

volumes (./output:/app/output): monta o diretório local ./output dentro do container em /app/output. Todo arquivo gravado pelo app.py nesse caminho é imediatamente visível no host, sem necessidade de docker cp.

environment (MODEL_NAME): variável de ambiente lida pelo load_model() em app.py. Para trocar o modelo, altere somente este valor e reinicie o serviço — sem rebuild da imagem.

restart: unless-stopped: o Docker Daemon reinicia o container após falhas ou após reboot do sistema operacional. A reinicialização é suprimida se o container for parado explicitamente via docker compose stop.

volumes com :ro (read-only): a imagem de teste é montada como somente leitura. O container pode ler o arquivo, mas não pode modificá-lo — prática recomendada para dados de entrada.

Execução e Validação

Build e execução com docker compose

Certifique-se de estar no diretório do projeto antes de executar:

cd ~/visao-computacional-rpi

# Build da imagem + execucao do servico

# --build: forca rebuild mesmo se a imagem ja existir

docker compose up --build

Durante o build, o Docker exibirá o progresso de cada camada. A primeira execução leva entre 5 e 15 minutos (download e compilação do PyTorch para ARM64). Builds subsequentes reutilizam o cache e levam segundos.

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Saída esperada no terminal: [INFO] Carregando modelo: yolov8n.pt [INFO] Modo: deteccao ¦ Imagem: /app/test_image.jpg - person: 94.21% @ [120,80,340,480] - person: 88.37% @ [400,60,580,490] [INFO] Imagem anotada salva em: /app/output/annotated.jpg [INFO] Resultados salvos em: /app/output/results.txt |

Executar somente o modo de classificação

Para executar o Endpoint 1 (classificação) sem rebuild:

docker compose run --rm yolo-inference --mode classify --input /app/test_image.jpg

Visualizar os arquivos gerados no host

Como o volume ./output está mapeado para /app/output, os arquivos estão disponíveis diretamente no host:

# Verificar arquivos gerados

ls -lh ~/visao-computacional-rpi/output/

# Visualizar o arquivo de resultados

cat ~/visao-computacional-rpi/output/results.txt

# Verificar a imagem anotada (tamanho do arquivo)

ls -lh ~/visao-computacional-rpi/output/annotated.jpg

Transferir a imagem anotada para o computador local

Para visualizar a imagem annotated.jpg na máquina local via SCP:

# Executar no terminal do computador LOCAL (nao no RPi)

scp hostname@username:~/visao-computacional-rpi/output/annotated.jpg C:\Users\SeuUsuario\PastaDestino

Exemplo de execução no PowerShell:

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Veja que aqui estamos utilizando o terminal do computador, não o terminal da Raspbeery PI 5. |

Como resultado, teremos a imagem salva na pasta destino no seu computador:

Abrindo a imagem anotada, temos:

Que condiz com as anotações do arquivo:

Imagem: /app/test_image.jpg

Modelo: yolov8n.pt

Deteccoes:

- person: 83.60% @ [114,197,1114,711]

- person: 81.90% @ [748,41,1143,713]

- tie: 29.10% @ [439,437,524,709]

Comandos de diagnóstico e manutenção

# Verificar status dos containers

docker compose ps

# Ver logs em tempo real

docker compose logs -f

# Parar o servico

docker compose stop

# Remover containers (mantém a imagem)

docker compose down

# Inspecionar tamanho da imagem gerada

docker images | grep visao-computacional

# Analisar camadas da imagem (tamanho individual)

docker history visao-computacional-rpi-yolo-inference

Estrutura Final do Projeto

Ao final do exercício, o diretório do projeto deve ter a seguinte estrutura:

visao-computacional-rpi/

├── Dockerfile             # Definicao da imagem Docker

├── docker-compose.yml     # Orquestracao e configuracao

├── requirements.txt       # Dependencias Python

├── app.py                 # Aplicacao de inferencia

├── yolov8n.pt             # Pesos do modelo (nao comitar no Git)

├── test_image.jpg         # Imagem de entrada para testes

└── output/                # Resultados (mapeado como volume)

├── results.txt        # Classes e confiancas detectadas

└── annotated.jpg      # Imagem com bounding boxes

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | Recomendação: adicione yolov8n.pt e o diretório output/ ao .gitignore caso o projeto seja versionado. Os pesos do modelo devem ser baixados via script ou gerenciados por um sistema de model registry (ex: DVC, MLflow). |

## APIs: Comunicação entre Serviços

Formato : Atividade de Código

A inferência com YOLOv8 pode ser executada dentro de um container Docker por linha de comando, com resultados gravados em disco por meio de um volume montado e recuperados via SCP. Esse fluxo atende ao processamento em lote offline, mas limita o consumo do modelo por outros serviços ou aplicações em tempo real.

A exposição do container como um serviço HTTP com FastAPI amplia esse fluxo, permitindo que a inferência seja acessada por meio de uma API REST. Com essa abordagem, o modelo passa a funcionar como um serviço local, documentado e consultável por outras aplicações.

Esse modelo de comunicação possibilita:

- Uma API REST com endpoints documentados automaticamente pela Swagger UI;

- Endpoints de inferência para imagem única e processamento em lote;

- Comunicação entre serviços, com um serviço-cliente consultando a API de inferência via HTTP;

- Orquestração do conjunto por Docker Compose, com rede interna isolada.

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | Por que escolher o FastAPI em vez do Flask? Por ser construído sobre o ASGI, o FastAPI oferece suporte nativo a type hints do Python 3.10+, gera documentação OpenAPI automaticamente e entrega performance comparável ao Node.js em benchmarks de I/O — um conjunto de fatores decisivo para garantir a manutenção, a escalabilidade e o alto desempenho de APIs de ML em produção. |

Fundamentos do FastAPI

Antes de escrever código, é importante compreender três conceitos que fundamentam uma API de inferência com FastAPI.

Rotas, Parâmetros e Status Codes

No FastAPI, uma rota é declarada com um decorador que combina método HTTP e caminho. O framework injeta dependências, valida parâmetros e serializa respostas automaticamente:

from fastapi import FastAPI

from pydantic import BaseModel

app = FastAPI(title="YOLO Inference API", version="1.0")

@app.get("/health")          # GET /health → status 200

async def health_check():

return {"status": "ok"}

@app.post("/predict", status_code=200)   # POST /predict

def predict(request: PredictRequest):

...

Modelos Pydantic — Contrato da API

Pydantic define o contrato de entrada e saída da API. Qualquer payload que não respeite o schema retorna HTTP 422 automaticamente, sem código de validação manual:

from pydantic import BaseModel, Field

from typing import Optional, List

class PredictRequest(BaseModel):

image_base64: Optional[str] = Field(None, description="Imagem codificada em base64")

image_url:    Optional[str] = Field(None, description="URL pública da imagem")

confidence:   float         = Field(0.25, ge=0.0, le=1.0)

model_name:   str           = Field("yolov8n.pt")

class Detection(BaseModel):

label:      str

confidence: float

bbox:       List[float]   # [x1, y1, x2, y2] normalizado

class PredictResponse(BaseModel):

detections:    List[Detection]

inference_ms:  float

model_used:    str

sync def vs async def — Quando Usar Cada Um

FastAPI suporta tanto funções síncronas quanto assíncronas. A escolha impacta diretamente a escalabilidade:

| Aspecto | def (síncrono) | async def (assíncrono) |
| --- | --- | --- |
| Thread bloqueada | Sim — espera I/O | Não — libera o event loop |
| Ideal para | CPU-bound (inferência) | I/O-bound (salvar arquivo, chamar outro serviço) |
| Uso na API de inferência | /predict (CPU intensivo) | /health, /metrics, cliente HTTP |

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Inferência com PyTorch/ONNX é CPU-bound. Use def (síncrono) para /predict — o FastAPI executa funções síncronas em uma thread pool automaticamente, evitando bloquear o event loop principal. |

Arquitetura da Solução

A arquitetura da solução é composta por dois serviços distintos que se comunicam via rede Docker interna:

O serviço yolo-api expõe os endpoints de inferência. O serviço yolo-client é um script Python que demonstra como qualquer serviço externo (dashboard, pipeline de automação, aplicação web) consumiria a API via HTTP. Na rede Docker interna, os serviços se resolvem pelo nome do container, não por IP.

Estrutura do Projeto

Crie a estrutura de diretórios a partir do diretório raiz da aplicação YOLO containerizada:

mkdir -p ~/yolo-api/{app,client,models,output,images}

cd ~/yolo-api

Veja a estrutura criada:

tree ~/yolo-api

# Estrutura esperada do projeto:

# yolo-api/

# ├── app/

# ├── client/

# ├── images/              ← imagens de teste

# ├── models/              ← pesos .pt (montado como read-only)

# └──  output/              ← resultados (annotated images)

Implementando a API de Inferência

schemas.py — Contrato de Dados

Crie o arquivo app/schemas.py com os modelos Pydantic completos:

nano app/schemas.py

Conteúdo de app/schemas.py:

from pydantic import BaseModel, Field

from typing import List, Optional

class PredictRequest(BaseModel):

image_base64: Optional[str] = Field(

None,

description="Imagem PNG/JPG codificada em base64"

)

image_url: Optional[str] = Field(

None,

description="URL pública acessível a partir do container"

)

confidence: float = Field(0.25, ge=0.0, le=1.0,

description="Limiar mínimo de confiança (0–1)")

model_name: str = Field("yolov8n.pt",

description="Nome do arquivo de pesos dentro de /app/models/")

class Detection(BaseModel):

label: str

confidence: float

bbox: List[float]   # [x1, y1, x2, y2] em pixels

class PredictResponse(BaseModel):

detections: List[Detection]

inference_ms: float

model_used: str

image_width: int

image_height: int

class BatchPredictRequest(BaseModel):

images_base64: List[str]

confidence: float = 0.25

model_name: str = "yolov8n.pt"

class BatchPredictResponse(BaseModel):

results: List[PredictResponse]

total_inference_ms: float

class HealthResponse(BaseModel):

status: str

model_loaded: bool

model_name: str

class MetricsResponse(BaseModel):

total_requests: int

successful_requests: int

avg_inference_ms: float

Salve Ctrl-O + Enter, depos Ctrl-X para sair.

model.py — Cache de Modelos

Carregar o modelo a cada requisição seria inviável (~2s por load). O módulo model.py mantém os modelos em memória usando um dicionário de cache:

nano app/model.py

Conteúdo de app/model.py:

import os

from pathlib import Path

import torch

from ultralytics import YOLO

# Ajuste para PyTorch 2.6+: desativa weights_only temporariamente no carregamento de pesos do YOLO

_orig_torch_load = torch.load

def _patched_torch_load(*args, **kwargs):

if "weights_only" not in kwargs:

kwargs["weights_only"] = False

return _orig_torch_load(*args, **kwargs)

torch.load = _patched_torch_load

MODELS_DIR = Path("/app/models")

_cache: dict = {}

def load_model(model_name: str) -> YOLO:

"""Carrega o modelo da primeira vez e mantém em cache."""

if model_name not in _cache:

model_path = MODELS_DIR / model_name

if not model_path.exists():

raise FileNotFoundError(

f"Modelo '{model_name}' não encontrado em {MODELS_DIR}. "

f"Arquivos disponíveis: {list(MODELS_DIR.glob('*.pt'))}"

)

_cache[model_name] = YOLO(str(model_path))

return _cache[model_name]

def get_default_model_name() -> str:

return os.getenv("MODEL_NAME", "yolov8n.pt")

main.py - Aplicação FastAPI

O arquivo principal integra todos os módulos e define os endpoints. Abra o editor:

nano app/main.py

Conteúdo de app/main.py:

import base64

import io

import time

from pathlib import Path

from fastapi import FastAPI, HTTPException, Response

from PIL import Image

import numpy as np

import httpx

from schemas import (

PredictRequest, PredictResponse,

BatchPredictRequest, BatchPredictResponse,

HealthResponse, MetricsResponse, Detection

)

from model import load_model, get_default_model_name

app = FastAPI(

title="YOLO Inference API",

description="API REST para inferência com YOLOv8 no Raspberry Pi 5",

version="1.0.0",

)

# ── Métricas simples em memória ─────────────────────────────

_metrics = {"total": 0, "success": 0, "total_ms": 0.0}

def _decode_image(image_base64: str) -> np.ndarray:

"""Converte base64 → numpy array RGB."""

raw = base64.b64decode(image_base64)

img = Image.open(io.BytesIO(raw)).convert("RGB")

return np.array(img)

def _load_image_from_request(request: PredictRequest) -> np.ndarray:

"""Lê a imagem a partir de Base64 ou URL pública sempre em RGB."""

if not request.image_base64 and not request.image_url:

raise HTTPException(

status_code=422,

detail="Forneça image_base64 ou image_url."

)

if request.image_base64:

return _decode_image(request.image_base64)

else:

resp = httpx.get(request.image_url, timeout=15.0, follow_redirects=True)

resp.raise_for_status()

img = Image.open(io.BytesIO(resp.content)).convert("RGB")

return np.array(img)

def _run_inference(image_np: np.ndarray, model_name: str, confidence: float) -> PredictResponse:

model = load_model(model_name)

t0 = time.perf_counter()

results = model(image_np, conf=confidence, verbose=False)

elapsed_ms = (time.perf_counter() - t0) * 1000

detections = []

for r in results:

for box in r.boxes:

coords = box.xyxy[0].tolist()

cls_id = int(box.cls[0].item())

conf_val = float(box.conf[0].item())

detections.append(Detection(

label=model.names[cls_id],

confidence=round(conf_val, 4),

bbox=[round(float(c), 2) for c in coords],

))

h, w = image_np.shape[:2]

return PredictResponse(

detections=detections,

inference_ms=round(elapsed_ms, 2),

model_used=model_name,

image_width=w,

image_height=h,

)

# ── Endpoints ───────────────────────────────────────────────

@app.get("/health", response_model=HealthResponse)

async def health_check():

model_name = get_default_model_name()

try:

load_model(model_name)

loaded = True

except Exception:

loaded = False

return HealthResponse(status="ok", model_loaded=loaded, model_name=model_name)

@app.post("/predict", response_model=PredictResponse)

def predict(request: PredictRequest):

_metrics["total"] += 1

try:

img = _load_image_from_request(request)

result = _run_inference(img, request.model_name, request.confidence)

_metrics["success"] += 1

_metrics["total_ms"] += result.inference_ms

return result

except HTTPException:

raise

except FileNotFoundError as e:

raise HTTPException(status_code=404, detail=str(e))

except Exception as e:

raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

@app.post("/predict/image", responses={200: {"content": {"image/jpeg": {}}}})

def predict_image(request: PredictRequest):

"""Executa a inferência e retorna a imagem anotada em JPEG com cores 100% calibradas em RGB."""

_metrics["total"] += 1

try:

# 1. Carrega imagem em RGB

img_rgb = _load_image_from_request(request)

model = load_model(request.model_name)

t0 = time.perf_counter()

results = model(img_rgb, conf=request.confidence, verbose=False)

elapsed_ms = (time.perf_counter() - t0) * 1000

_metrics["success"] += 1

_metrics["total_ms"] += elapsed_ms

# 2. plot() retorna o array RGB anotado

annotated_array = results[0].plot()

# 3. Salva diretamente via PIL (RGB nativo da web, sem conversão indevida do OpenCV)

annotated_pil = Image.fromarray(annotated_array)

buffer = io.BytesIO()

annotated_pil.save(buffer, format="JPEG", quality=95)

return Response(content=buffer.getvalue(), media_type="image/jpeg")

except HTTPException:

raise

except FileNotFoundError as e:

raise HTTPException(status_code=404, detail=str(e))

except Exception as e:

raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

@app.post("/predict/batch", response_model=BatchPredictResponse)

def predict_batch(request: BatchPredictRequest):

t_total = time.perf_counter()

results = []

for img_b64 in request.images_base64:

img = _decode_image(img_b64)

results.append(_run_inference(img, request.model_name, request.confidence))

total_ms = (time.perf_counter() - t_total) * 1000

return BatchPredictResponse(results=results, total_inference_ms=round(total_ms, 2))

@app.get("/metrics", response_model=MetricsResponse)

async def get_metrics():

avg = (_metrics["total_ms"] / _metrics["success"] if _metrics["success"] > 0 else 0.0)

return MetricsResponse(

total_requests=_metrics["total"],

successful_requests=_metrics["success"],

avg_inference_ms=round(avg, 2),

)

requirements.txt da API

nano app/requirements.txt

Conteúdo do arquivo requirements.txt

fastapi==0.111.0

uvicorn[standard]==0.29.0

ultralytics==8.2.0

Pillow==10.3.0

numpy==1.26.4

httpx==0.27.0

Containerizando a API com Docker

Dockerfile.api

O Dockerfile da API aproveita a mesma base ARM64 da aplicação YOLO containerizada e adiciona o Uvicorn como processo principal:

nano Dockerfile.api

Conteúdo do arquivo Dockerfile.api

FROM python:3.11-slim-bookworm

# Instala dependencias do sistema + curl para o healthcheck

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \

libgl1 libglib2.0-0 libgomp1 curl && \

rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /app

# Cache de camadas para dependencias Python

COPY app/requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Copia codigo da aplicacao

COPY app/ .

EXPOSE 8000

# Executa o Uvicorn

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000", "--workers", "2"]

Dockerfile.client

nano Dockerfile.client

Conteúdo do arquivo Dockerfile.client

FROM python:3.11-slim-bookworm

WORKDIR /client

COPY client/requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir httpx Pillow

COPY client/ .

CMD ["python", "client.py"]

docker-compose.yml — Orquestração Multi-Serviço

O Compose define a rede interna, os volumes e a ordem de inicialização. O serviço yolo-client só sobe após a API estar saudável:

nano docker-compose.yml

Conteúdo do arquivo docker-compose.yml

services:

yolo-api:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile.api

container_name: yolo-api

ports:

- "8000:8000"

volumes:

- ./models:/app/models:ro    # pesos somente-leitura

- ./output:/app/output       # resultados gravados aqui

- ./images:/app/images:ro    # imagens de teste

environment:

- MODEL_NAME=yolov8n.pt

networks:

- yolo-net

restart: unless-stopped

healthcheck:

test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8000/health"]

interval: 15s

timeout: 5s

retries: 3

yolo-client:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile.client

container_name: yolo-client

volumes:

- ./images:/client/images:ro

- ./output:/client/output

environment:

- API_URL=http://yolo-api:8000   # resolve pelo nome do serviço

networks:

- yolo-net

depends_on:

yolo-api:

condition: service_healthy     # aguarda healthcheck passar

networks:

yolo-net:

driver: bridge

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | condition: service_healthy garante que o yolo-client só é iniciado após o endpoint /health da API retornar HTTP 200. Sem isso, o cliente poderia tentar conectar antes do modelo estar carregado na memória. |

Serviço Cliente com httpx

O serviço yolo-client demonstra o padrão de comunicação entre serviços: encode de imagem, envio HTTP, parse da resposta estruturada.

client.py — Consumer da API

nano client/client.py

Conteúdo do arquivo client.py

import base64, os, json, time

from pathlib import Path

import httpx

API_URL = os.getenv("API_URL", "http://localhost:8000")

IMAGES_DIR = Path("/client/images")

OUTPUT_DIR = Path("/client/output")

OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

def encode_image(path: Path) -> str:

"""Lê um arquivo de imagem e retorna a string base64."""

return base64.b64encode(path.read_bytes()).decode()

def wait_for_api(max_retries: int = 10, delay: float = 3.0):

"""Aguarda a API ficar disponível antes de enviar requisições."""

for attempt in range(max_retries):

try:

r = httpx.get(f"{API_URL}/health", timeout=5)

if r.status_code == 200:

data = r.json()

print(f"[OK] API disponível | modelo: {data['model_name']}")

return True

except httpx.ConnectError:

pass

print(f"[...] Aguardando API ({attempt+1}/{max_retries})...")

time.sleep(delay)

raise RuntimeError("API não ficou disponível a tempo.")

def run_single_inference(image_path: Path, confidence: float = 0.25):

"""Envia uma imagem e imprime as detecções recebidas."""

print(f"\n─── Inferência: {image_path.name} ───")

payload = {

"image_base64": encode_image(image_path),

"confidence": confidence,

"model_name": "yolov8n.pt",

}

response = httpx.post(

f"{API_URL}/predict",

json=payload,

timeout=60,

)

response.raise_for_status()

data = response.json()

print(f"  Tempo de inferência : {data['inference_ms']} ms")

print(f"  Resolução           : {data['image_width']}x{data['image_height']} px")

print(f"  Detecções ({len(data['detections'])}):")

for det in data["detections"]:

print(f"    • {det['label']:20s} conf={det['confidence']:.2f}")

# Salva o JSON de resultado

out_file = OUTPUT_DIR / f"{image_path.stem}_result.json"

out_file.write_text(json.dumps(data, indent=2, ensure_ascii=False))

print(f"  Resultado salvo em  : {out_file}")

def run_batch_inference(image_paths: list, confidence: float = 0.25):

"""Envia múltiplas imagens em uma única requisição batch."""

print(f"\n─── Batch: {len(image_paths)} imagens ───")

payload = {

"images_base64": [encode_image(p) for p in image_paths],

"confidence": confidence,

}

response = httpx.post(

f"{API_URL}/predict/batch",

json=payload,

timeout=120,

)

response.raise_for_status()

data = response.json()

print(f"  Total batch         : {data['total_inference_ms']} ms")

for i, r in enumerate(data["results"]):

print(f"  Imagem {i+1}: {len(r['detections'])} detecções em {r['inference_ms']} ms")

if __name__ == "__main__":

wait_for_api()

images = sorted(IMAGES_DIR.glob("*.jpg")) + \

sorted(IMAGES_DIR.glob("*.png"))

if not images:

print("[AVISO] Nenhuma imagem encontrada em /client/images/")

else:

# Inferência individual na primeira imagem

run_single_inference(images[0])

# Batch com todas as imagens disponíveis

if len(images) > 1:

run_batch_inference(images)

# Consulta métricas ao final

metrics = httpx.get(f"{API_URL}/metrics").json()

print(f"\n─── Métricas da API ───")

print(f"  Total de requisições : {metrics['total_requests']}")

print(f"  Latência média       : {metrics['avg_inference_ms']} ms")

Crie client/requirements.txt

nano ~/yolo-api/client/requirements.txt

httpx==0.27.0

Pillow==10.3.0

Baixe e copie os pesos e a imagem de teste:

# 1. Garanta as pastas criadas

mkdir -p ~/yolo-api/models ~/yolo-api/images ~/yolo-api/output

# 2. Baixe os pesos oficiais do YOLOv8n direto para a pasta models

wget -P ~/yolo-api/models/ https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolov8n.pt

# 3. Baixe uma imagem de teste para a pasta images

wget -O ~/yolo-api/images/test.jpg https://ultralytics.com/images/zidane.jpg

Confira a estrutura do seu projeto:

tree ~/yolo-api

# Estrutura esperada do projeto:

# yolo-api/

# ├── app/

# │   ├── main.py          ← aplicação FastAPI

# │   ├── model.py         ← carregamento e cache do YOLO

# │   ├── schemas.py       ← modelos Pydantic

# │   └── requirements.txt

# ├── client/

# │   └── client.py        ← serviço consumidor

# │   └── requirements.txt

# ├── models/              ← pesos .pt (montado como read-only)

# │   └── yolov8n.pt

# ├── images/              ← imagens de teste

# │   └── test.jpg

# ├── output/              ← resultados (annotated images)

# ├── Dockerfile.api

# ├── Dockerfile.client

# └── docker-compose.yml

Execução e Validação

Build e inicialização

cd ~/yolo-api

# Build de todas as imagens (primeira vez: 5–15 min)

docker compose build

# Sobe apenas a API em background

docker compose up -d yolo-api

# Verificar se o status está 'healthy'

docker compose ps

# Acompanha os logs da API

docker compose logs -f yolo-api

# Executar o cliente de teste

docker compose up yolo-client

Testando via cURL — direto do host

Com a API rodando, teste os endpoints diretamente do terminal do Raspberry Pi:

# Health check

curl http://localhost:8000/health

# Documentação interativa (acesse no navegador do seu computador)

# http://<IP_DO_RASPBERRY>:8000/docs

# Inferência com imagem via URL pública

curl -s -X POST http://localhost:8000/predict \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{

"image_url": "https://ultralytics.com/images/zidane.jpg",

"confidence": 0.3

}' | python3 -m json.tool

# Inferência com imagem local (base64)

IMG_B64=$(base64 -w0 images/test.jpg)

curl -s -X POST http://localhost:8000/predict \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d "{\"image_base64\": \"${IMG_B64}\", \"confidence\": 0.25}" \

| python3 -m json.tool

Subindo o serviço cliente

# Sobe o cliente (irá aguardar healthcheck da API automaticamente)

docker compose up yolo-client

# Acompanha o resultado no terminal

# Esperado: detecções JSON + métricas ao final

Visualizando a documentação Swagger

O FastAPI gera automaticamente uma interface gráfica completa chamada Swagger UI. Com a API rodando, abra o navegador do seu computador (não do Raspberry Pi) e acesse:

http://<IP_DO_RASPBERRY>:8000/docs

# Exemplo: http://192.168.1.42:8000/docs

# Para descobrir o IP do Raspberry Pi:

# hostname -I | awk '{print $1}'

Você verá uma página com todos os endpoints listados. Siga os passos abaixo para executar uma inferência completa sem escrever nenhuma linha de código.

Passo 1 — Verificar a saúde da API

- Localize o bloco verde GET /health na página

- Clique sobre ele para expandir o painel

- Clique no botão Try it out (canto superior direito do painel)

- Clique em Execute

- Role para baixo e verifique que o campo Response body exibe:

{

"status": "ok",

"model_loaded": true,

"model_name": "yolov8n.pt"

}

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Se model_loaded estiver como false, o modelo não foi carregado porque o arquivo yolov8n.pt não foi encontrado em ./models. Isso impede a execução das inferências. Verifique a presença do arquivo com o comando docker compose exec yolo-api ls /app/models/. |

Passo 2 — Inferência por URL de imagem

Esta é a forma mais rápida de testar: a API baixa a imagem diretamente a partir de uma URL pública.

- Localize o bloco verde POST /predict

- Clique para expandir → clique em Try it out

- No campo Request body, apague o conteúdo padrão e cole o JSON abaixo:

{

"image_url": "https://ultralytics.com/images/zidane.jpg",

"confidence": 0.3,

"model_name": "yolov8n.pt"

}

- Clique em Execute

- No campo Response body você verá algo como:

{

"detections": [

{ "label": "person",  "confidence": 0.92, "bbox": [48, 230, 245, 756] },

{ "label": "bus",     "confidence": 0.88, "bbox": [0, 130, 800, 590] },

{ "label": "person",  "confidence": 0.71, "bbox": [670, 240, 810, 730] }

],

"inference_ms": 143.7,

"model_used": "yolov8n.pt",

"image_width": 1280,

"image_height": 720

}

Passo 3 — Inferência com imagem local (base64)

Para testar com uma imagem do seu computador, é necessário convertê-la para base64 primeiro. Execute no terminal do Raspberry Pi:

# Gera o base64 da imagem de teste e copia para a área de transferência

base64 -w0 ~/yolo-api/images/test.jpg

# O output será uma string longa iniciando com /9j/4AAQ... (JPEG)

# ou com iVBORw0K... (PNG). Copie todo o conteúdo.

- No Swagger UI, abra novamente POST /predict → Try it out

- Cole o JSON abaixo, substituindo <BASE64_AQUI> pela string copiada:

{

"image_base64": "<BASE64_AQUI>",

"confidence": 0.25,

"model_name": "yolov8n.pt"

}

- Clique em Execute e observe as detecções no Response body

Passo 4 — Consultar métricas acumuladas

- Localize o bloco verde GET /metrics

- Clique → Try it out → Execute

- A resposta mostrará o total de requisições processadas e a latência média desde que o container subiu:

{

"total_requests": 3,

"successful_requests": 3,

"avg_inference_ms": 151.2

}

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | Além do Swagger UI, O FastAPI disponibiliza automaticamente /redoc para consulta da documentação e /openapi.json para acesso ao schema da API, facilitando integrações e geração de clientes. |

Comandos de diagnóstico

/# Inspecionar a rede Docker interna

docker network inspect yolo-api_yolo-net

# Ver containers e status de saúde

docker compose ps

# Logs da API em tempo real

docker compose logs -f yolo-api

# Acessar o shell do container da API

docker compose exec yolo-api bash

#exit para sair do container

# Testar resolução de nomes dentro da rede

docker compose exec yolo-client curl http://yolo-api:8000/health

# Parar tudo

docker compose down

Tabela de Endpoints da API

| Método | Endpoint | Descrição | Tempo aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | Verifica se a API e o modelo estão prontos | < 5 ms |
| POST | /predict | Inferência em uma única imagem (base64 ou URL) | 80–400 ms |
| POST | /predict/image | Retorna a imagem anotada com as caixas delimitadoras | 100-450ms |
| POST | /predict/batch | Inferência em lote (lista de imagens) | N × 80 ms |
| GET | /metrics | Contadores de requisições e latência média | < 5 ms |

A containerização organiza aplicações de visão computacional em ambientes mais portáveis, reprodutíveis e adequados à execução em dispositivos embarcados. O uso de containers permite isolar dependências, controlar serviços e preparar a aplicação para operar com maior estabilidade na Raspberry Pi 5.

A criação de uma API de inferência com FastAPI consolida a passagem de um script local para um serviço acessível por outros componentes. Com isso, a aplicação passa a integrar processamento, modelo e comunicação entre serviços, formando uma base mais estruturada para sistemas de Edge AI.

Integração com a Câmera: Inferência sob Demanda em Edge AI

Nas etapas anteriores, a API recebia imagens prontas via upload em Base64 ou URL remota. Agora, daremos um passo além: integraremos a câmera física da Raspberry Pi 5 para capturar fotos do ambiente real sob demanda, processar a inferência com o YOLOv8 e exibir os resultados (dados estruturados e imagem anotada) diretamente na Swagger UI.

Essa abordagem de Snapshot sob Demanda dispara a captura e a inferência apenas quando uma requisição HTTP chega à API, economizando ciclos de processamento e evitando o superaquecimento do dispositivo embarcado.

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | Compatibilidade da Câmera Raspberry Pi Rev 1.3 (OV5647) Diferente das câmeras mais recentes, a Câmera Rev 1.3 (sensor OmniVision OV5647) não possui chip EEPROM de identificação automática no Raspberry Pi 5 / Debian Bookworm/Trixie. Por isso, precisamos habilitar o suporte no firmware do sistema host antes de mapeá-la para o container Docker. |

Passo 1 — Habilitar o Driver da Câmera no Host (Raspberry Pi)

No terminal do host da Raspberry Pi (fora do container), abra o arquivo de configuração do firmware:

sudo nano /boot/firmware/config.txt

Adicione ao final do arquivo a declaração do sensor:

dtoverlay=ov5647

(Caso queira amarrar à porta física específica: use dtoverlay=ov5647,cam0 ou dtoverlay=ov5647,cam1.)

Salve com Ctrl+O, Enter, saia com Ctrl+X e reinicie a placa:

sudo reboot

Após reiniciar, valide se o subsistema libcamera reconheceu a câmera:

rpicam-hello --list-cameras

Deverá ser listado o dispositivo ov5647, com suas resoluções e modos suportados. Esta validação acontece fora do container — se a câmera não aparecer aqui, o problema está no firmware/overlay, não no Docker.

Passo 2 — Atualizar o docker-compose.yml

Para que o container acesse os buffers de vídeo (dma_heap e nós de mídia do kernel), precisamos conceder privilégios de hardware ao serviço yolo-api.

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Mapeamento de udev Além dos dispositivos em /dev, o libcamera consulta o banco de dados do udev (em /run/udev) para casar o sensor físico (endereço I2C, binding do device tree) com o pipeline handler correto (no caso do Pi 5, o rpi/pisp). Sem esse mapeamento, o container enxerga normalmente os nós /dev/video* e /dev/media*, mas o rpicam-still falha com *** no cameras available *** — mesmo com privileged: true habilitado e o volume /dev:/dev mapeado. Por isso, o volume /run/udev:/run/udev:ro é obrigatório. |

Abra o arquivo de orquestração:

nano ~/yolo-api/docker-compose.yml

Substitua o conteúdo do arquivo por:

Obs.: Digite Ctrl+6, role para selecionar o texto todo e digite Ctrl+k para limpar

services:

yolo-api:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile.api

container_name: yolo-api

ports:

- "8000:8000"

privileged: true             # Permite acesso aos nós de mídia e DMA da câmera

volumes:

- ./models:/app/models:ro  # Pesos somente-leitura

- ./output:/app/output     # Resultados gravados aqui

- ./images:/app/images:ro  # Imagens de teste

- /dev:/dev                # Mapeia dispositivos de hardware do host

- /run/udev:/run/udev:ro   # Permite ao libcamera identificar o sensor via udev

environment:

- MODEL_NAME=yolov8n.pt

networks:

- yolo-net

restart: unless-stopped

healthcheck:

test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8000/health"]

interval: 15s

timeout: 5s

retries: 3

yolo-client:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile.client

container_name: yolo-client

volumes:

- ./images:/client/images:ro

- ./output:/client/output

environment:

- API_URL=http://yolo-api:8000

networks:

- yolo-net

depends_on:

yolo-api:

condition: service_healthy

networks:

yolo-net:

driver: bridge

Passo 3 — Atualizar Dockerfile.api e requirements.txt

Precisamos instalar as ferramentas nativas de captura do ecossistema Raspberry Pi (o binário rpicam-still) e o OpenCV no container.

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | libcamera-tools não é rpicam-apps O pacote libcamera-tools, disponível nos repositórios padrão do Debian, traz apenas o utilitário genérico cam — ele não inclui os binários rpicam-still / libcamera-still usados neste código. Esses binários fazem parte do pacote rpicam-apps, publicado no repositório próprio da Raspberry Pi Foundation, que não vem habilitado na imagem-base python:3.11-slim-bookworm (Debian genérico, não Raspberry Pi OS). É necessário adicionar esse repositório explicitamente no Dockerfile antes de instalar o pacote correto. |

Atualize o app/requirements.txt:

nano ~/yolo-api/app/requirements.txt

Conteúdo:

fastapi==0.111.0

uvicorn[standard]==0.29.0

ultralytics==8.2.0

Pillow==10.3.0

numpy==1.26.4

httpx==0.27.0

opencv-python-headless==4.9.0.80

Atualize o Dockerfile.api:

nano ~/yolo-api/Dockerfile.api

Conteúdo:

FROM python:3.11-slim-bookworm

# Instala dependências do sistema + repositório oficial da Raspberry Pi Foundation

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \

libgl1 libglib2.0-0 libgomp1 curl gnupg ca-certificates && \

curl -fsSL https://archive.raspberrypi.com/debian/raspberrypi.gpg.key \

| gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.gpg && \

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.gpg] https://archive.raspberrypi.com/debian/ bookworm main" \

> /etc/apt/sources.list.d/raspi.list && \

apt-get update && \

apt-get install -y --no-install-recommends rpicam-apps-lite && \

rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /app

COPY app/requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY app/ .

EXPOSE 8000

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000", "--workers", "2"]

Nota: usamos rpicam-apps-lite (variante headless, sem dependências de Qt/X11) em vez do (rpicam-apps completo, já que o código só precisa da captura via linha de comando -n, sem janela de preview) — o que também deixa a imagem final mais leve.

Passo 4 — Implementar a Captura da Câmera em app/main.py

Abra o arquivo principal da API:

nano ~/yolo-api/app/main.py

Substitua todo o conteúdo pelo código abaixo, que inclui o tratamento de captura com fallback (CSI rpicam-still / USB OpenCV) e os novos endpoints:

import base64

import io

import time

import subprocess

from pathlib import Path

from fastapi import FastAPI, HTTPException, Response, Query

from PIL import Image

import numpy as np

import httpx

import cv2

from schemas import (

PredictRequest, PredictResponse,

BatchPredictRequest, BatchPredictResponse,

HealthResponse, MetricsResponse, Detection

)

from model import load_model, get_default_model_name

app = FastAPI(

title="YOLO Inference API",

description="API REST para inferência com YOLOv8 e Câmera no Raspberry Pi 5",

version="1.1.0",

)

_metrics = {"total": 0, "success": 0, "total_ms": 0.0}

def _decode_image(image_base64: str) -> np.ndarray:

raw = base64.b64decode(image_base64)

img = Image.open(io.BytesIO(raw)).convert("RGB")

return np.array(img)

def _load_image_from_request(request: PredictRequest) -> np.ndarray:

if not request.image_base64 and not request.image_url:

raise HTTPException(status_code=422, detail="Forneça image_base64 ou image_url.")

if request.image_base64:

return _decode_image(request.image_base64)

else:

resp = httpx.get(request.image_url, timeout=15.0, follow_redirects=True)

resp.raise_for_status()

img = Image.open(io.BytesIO(resp.content)).convert("RGB")

return np.array(img)

def _capture_frame_from_camera(device_id: int = 0) -> np.ndarray:

"""Captura frame via rpicam-still (Câmera CSI) ou OpenCV (Câmera USB)."""

# 1. Tenta captura nativa CSI da Raspberry Pi (rpicam-still / libcamera-still)

for cmd_tool in ["rpicam-still", "libcamera-still"]:

try:

cmd = [

cmd_tool,

"-t", "500",            # 500ms para ajuste de exposição e balanço de branco

"-n",                   # Sem janela de preview

"-o", "-",              # Saída direta em memória (stdout)

"--width", "640",

"--height", "480",

"-e", "jpg"

]

result = subprocess.run(cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, timeout=5)

if result.returncode == 0 and len(result.stdout) > 0:

img = Image.open(io.BytesIO(result.stdout)).convert("RGB")

return np.array(img)

except Exception:

pass

# 2. Fallback para Câmeras USB padrão (V4L2)

cap = cv2.VideoCapture(device_id)

if cap.isOpened():

try:

for _ in range(3):

cap.read()

ret, frame_bgr = cap.read()

if ret and frame_bgr is not None:

return cv2.cvtColor(frame_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

finally:

cap.release()

raise HTTPException(

status_code=500,

detail="Falha ao capturar imagem da câmera. Verifique a conexão do cabo flat."

)

def _run_inference(image_np: np.ndarray, model_name: str, confidence: float) -> PredictResponse:

model = load_model(model_name)

t0 = time.perf_counter()

results = model(image_np, conf=confidence, verbose=False)

elapsed_ms = (time.perf_counter() - t0) * 1000

detections = []

for r in results:

for box in r.boxes:

coords = box.xyxy[0].tolist()

cls_id = int(box.cls[0].item())

conf_val = float(box.conf[0].item())

detections.append(Detection(

label=model.names[cls_id],

confidence=round(conf_val, 4),

bbox=[round(float(c), 2) for c in coords],

))

h, w = image_np.shape[:2]

return PredictResponse(

detections=detections,

inference_ms=round(elapsed_ms, 2),

model_used=model_name,

image_width=w,

image_height=h,

)

# ── Endpoints Originais ─────────────────────────────────────

@app.get("/health", response_model=HealthResponse)

async def health_check():

model_name = get_default_model_name()

try:

load_model(model_name)

loaded = True

except Exception:

loaded = False

return HealthResponse(status="ok", model_loaded=loaded, model_name=model_name)

@app.post("/predict", response_model=PredictResponse)

def predict(request: PredictRequest):

_metrics["total"] += 1

try:

img = _load_image_from_request(request)

result = _run_inference(img, request.model_name, request.confidence)

_metrics["success"] += 1

_metrics["total_ms"] += result.inference_ms

return result

except HTTPException:

raise

except FileNotFoundError as e:

raise HTTPException(status_code=404, detail=str(e))

except Exception as e:

raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

@app.post("/predict/image", responses={200: {"content": {"image/jpeg": {}}}})

def predict_image(request: PredictRequest):

"""Executa inferência em imagem enviada e retorna JPEG com caixas delimitadoras."""

_metrics["total"] += 1

try:

img_rgb = _load_image_from_request(request)

model = load_model(request.model_name)

t0 = time.perf_counter()

results = model(img_rgb, conf=request.confidence, verbose=False)

elapsed_ms = (time.perf_counter() - t0) * 1000

_metrics["success"] += 1

_metrics["total_ms"] += elapsed_ms

annotated_array = results[0].plot()

annotated_pil = Image.fromarray(annotated_array)

buffer = io.BytesIO()

annotated_pil.save(buffer, format="JPEG", quality=95)

return Response(content=buffer.getvalue(), media_type="image/jpeg")

except HTTPException:

raise

except FileNotFoundError as e:

raise HTTPException(status_code=404, detail=str(e))

except Exception as e:

raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

# ── Novos Endpoints: Integração com a Câmera ────────────────

@app.post("/predict/camera", response_model=PredictResponse)

def predict_from_camera(

device_id: int = Query(0, description="Índice do dispositivo (/dev/videoX)"),

confidence: float = Query(0.25, ge=0.0, le=1.0, description="Limiar de confiança"),

model_name: str = Query("yolov8n.pt", description="Modelo YOLO a ser utilizado")

):

"""Dispara a captura de uma foto pela câmera, infere e retorna as detecções em JSON."""

_metrics["total"] += 1

try:

img_rgb = _capture_frame_from_camera(device_id=device_id)

result = _run_inference(img_rgb, model_name, confidence)

_metrics["success"] += 1

_metrics["total_ms"] += result.inference_ms

return result

except HTTPException:

raise

except Exception as e:

raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

@app.get("/predict/camera/image", responses={200: {"content": {"image/jpeg": {}}}})

def predict_from_camera_image(

device_id: int = Query(0, description="Índice do dispositivo (/dev/videoX)"),

confidence: float = Query(0.25, ge=0.0, le=1.0, description="Limiar de confiança"),

model_name: str = Query("yolov8n.pt", description="Modelo YOLO a ser utilizado")

):

"""Dispara a câmera, infere e renderiza a foto real capturada com os bounding boxes na Swagger UI."""

_metrics["total"] += 1

try:

img_rgb = _capture_frame_from_camera(device_id=device_id)

model = load_model(model_name)

t0 = time.perf_counter()

results = model(img_rgb, conf=confidence, verbose=False)

elapsed_ms = (time.perf_counter() - t0) * 1000

_metrics["success"] += 1

_metrics["total_ms"] += elapsed_ms

annotated_array = results[0].plot()

annotated_pil = Image.fromarray(annotated_array)

buffer = io.BytesIO()

annotated_pil.save(buffer, format="JPEG", quality=95)

return Response(content=buffer.getvalue(), media_type="image/jpeg")

except HTTPException:

raise

except Exception as e:

raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

# ── Endpoints Batch e Métricas ──────────────────────────────

@app.post("/predict/batch", response_model=BatchPredictResponse)

def predict_batch(request: BatchPredictRequest):

t_total = time.perf_counter()

results = []

for img_b64 in request.images_base64:

img = _decode_image(img_b64)

results.append(_run_inference(img, request.model_name, request.confidence))

total_ms = (time.perf_counter() - t_total) * 1000

return BatchPredictResponse(results=results, total_inference_ms=round(total_ms, 2))

@app.get("/metrics", response_model=MetricsResponse)

async def get_metrics():

avg = (_metrics["total_ms"] / _metrics["success"] if _metrics["success"] > 0 else 0.0)

return MetricsResponse(

total_requests=_metrics["total"],

successful_requests=_metrics["success"],

avg_inference_ms=round(avg, 2),

)

Passo 5 — Reconstruir e Validar na Swagger UI

Reconstrua o container no terminal da Raspberry Pi:

cd ~/yolo-api

docker compose down

docker compose build yolo-api

docker compose up -d yolo-api

Antes de partir para o navegador, vale validar a captura diretamente de dentro do container, isso isola qualquer problema de ambiente antes de testar a API:

docker compose exec yolo-api which rpicam-still

docker compose exec yolo-api rpicam-still -t 500 -n -o /tmp/teste.jpg

Se o segundo comando terminar com Still capture image received, a câmera está operacional dentro do container e o endpoint deve funcionar.

Abra o navegador no computador e acesse http://<IP_DO_RASPBERRY>:8000/docs. Localize o endpoint GET /predict/camera/image, clique em Try it out e depois em Execute. O sensor da câmera capturará a cena real instantaneamente e a Swagger UI exibirá a fotografia colorida com as pessoas, objetos e caixas delimitadoras sobrepostas.

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | Diagnóstico rápido Se /predict/camera/image retornar 500 com a mensagem "Falha ao capturar imagem da câmera", o except Exception: pass dentro de _capture_frame_from_camera esconde o erro real. Entre no container (docker compose exec yolo-api bash) e rode rpicam-still manualmente para ver a causa exata — geralmente é um dos dois problemas descritos nos Passos 2 e 3 acima (repositório/pacote errado, ou volume /run/udev ausente). |

Tabela Atualizada de Endpoints da API

| Método | Endpoint | Descrição | Tempo aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | Verifica se a API e o modelo estão prontos | < 5 ms |
| POST | /predict | Inferência em uma única imagem (base64 ou URL) | 80–400 ms |
| POST | /predict/image | Retorna a imagem anotada com as caixas delimitadoras | 100-450ms |
| POST | /predict/camera | Dispara a foto pela câmera física e retorna as detecções em JSON | 150–450 ms |
| GET | /predict/câmera/image | Dispara a foto pela câmera física e renderiza a imagem anotada na web | 180–500 ms |
| POST | /predict/batch | Inferência em lote (lista de imagens) | N × 80 ms |
| GET | /metrics | Contadores de requisições e latência média | < 5 ms |

Conclusão

Com a integração direta do sensor óptico à API REST containerizada, consolidamos a transição de um simples script isolado para um sistema completo de percepção visual em borda. A Raspberry Pi 5 passa a operar de forma autônoma: ela captura eventos do mundo físico sob demanda, executa o modelo de rede neural profunda localmente e expõe tanto os metadados analíticos quanto a imagem visual inspecionada para qualquer aplicação consumidora da rede, unindo portabilidade, eficiência térmica e alto desempenho em Edge AI.

Streaming de Vídeo: Inferência Contínua em Edge AI (MJPEG)

Até aqui, a câmera era acionada sob demanda: cada requisição HTTP disparava uma captura única (rpicam-still), rodava a inferência e devolvia um resultado pontual. Agora vamos evoluir para um stream contínuo: a Raspberry Pi 5 mantém a câmera aberta, captura frames em sequência, roda o YOLOv8 em cada um e transmite o vídeo já anotado ao vivo para o navegador — sem precisar de JavaScript, WebSocket ou player externo.

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | O que é streaming MJPEG (multipart/x-mixed-replace) É a técnica clássica usada por câmeras IP: a resposta HTTP nunca termina — o servidor envia uma sequência infinita de imagens JPEG separadas por um delimitador (boundary), e o navegador substitui a imagem exibida a cada novo frame recebido. Qualquer <img src="..."> apontando para esse endpoint já exibe o vídeo, sem nenhum código de front-end adicional. |

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Duas restrições importantes - A câmera só pode ser aberta por um processo por vez. Diferente do /predict/camera, que abre e fecha a câmera a cada requisição, o stream mantém a câmera aberta continuamente. Por isso, o endpoint usa um lock para impedir dois streams simultâneos. - Isso exige rodar a API com um único worker do Uvicorn. Com --workers 2 (configuração atual), cada worker é um processo separado, com seu próprio lock em memória — dois clientes poderiam cair em workers diferentes e abrir dois processos de câmera ao mesmo tempo, o que trava o hardware. A correção está no Passo 1. |

Passo 1 — Ajustar o Número de Workers do Uvicorn

Abra o Dockerfile.api:

nano ~/yolo-api/Dockerfile.api

Altere a última linha (CMD) de:

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000", "--workers", "2"]

Para:

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000", "--workers", "1"]

Com um único worker, o lock de streaming e o cache de modelos (_cache em model.py) passam a ser realmente compartilhados entre todas as requisiçõesm condição necessária para controlar o acesso exclusivo à câmera.

Não é necessário nenhum pacote novo: o rpicam-vid já vem incluído no rpicam-apps-lite instalado na aula anterior, junto com rpicam-still.

Passo 2 — Adicionar os Imports Necessários em app/main.py

No topo do app/main.py, adicione asyncio e dois símbolos do FastAPI/Starlette:

nano app/main.py

import asyncio

from fastapi import FastAPI, HTTPException, Response, Query, Request

from fastapi.responses import HTMLResponse, StreamingResponse

(FastAPI, HTTPException, Response e Query já existiam — só está sendo adicionado Request, HTMLResponse e StreamingResponse à mesma linha de import.)

Logo abaixo da definição de _metrics, adicione o lock global que garante um único stream por vez:

_streaming_lock = asyncio.Lock()

Passo 3 — Implementar os Endpoints de Streaming

Adicione este bloco ao final de app/main.py (após os endpoints de câmera já existentes):

# ── Streaming de Vídeo (MJPEG) ──────────────────────────────

@app.get("/stream/camera")

async def stream_camera(

request: Request,

confidence: float = Query(0.25, ge=0.0, le=1.0, description="Limiar de confiança"),

model_name: str = Query("yolov8n.pt", description="Modelo YOLO a ser utilizado"),

framerate: int = Query(15, ge=1, le=30, description="FPS de captura solicitados ao sensor"),

):

"""Transmite vídeo contínuo da câmera com detecções YOLO sobrepostas em cada frame."""

if _streaming_lock.locked():

raise HTTPException(

status_code=409,

detail="Já existe um stream de câmera em andamento. Feche a aba atual antes de abrir outra.",

)

model = load_model(model_name)

async def frame_generator():

cmd = [

"rpicam-vid",

"-t", "0",                  # sem limite de tempo — roda até ser encerrado

"-n",                       # sem janela de preview

"--codec", "mjpeg",

"--quality", "80",

"--width", "640",

"--height", "480",

"--framerate", str(framerate),

"-o", "-",                  # saída em stdout

]

proc = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)

print(f"[stream/camera] rpicam-vid iniciado (pid={proc.pid})", flush=True)

loop = asyncio.get_event_loop()

async with _streaming_lock:

try:

buffer = b""

while True:

if await request.is_disconnected():

break

try:

chunk = await asyncio.wait_for(

loop.run_in_executor(None, proc.stdout.read, 4096),

timeout=5.0,

)

except asyncio.TimeoutError:

print("[stream/camera] Nenhum frame em 5s — encerrando (câmera pode estar ocupada ou não detectada).", flush=True)

break

if not chunk:

break

buffer += chunk

# Extrai todos os frames JPEG completos já disponíveis no buffer

while True:

start = buffer.find(b"\xff\xd8")

end = buffer.find(b"\xff\xd9", start + 2) if start != -1 else -1

if start == -1 or end == -1:

break

raw_frame = buffer[start:end + 2]

buffer = buffer[end + 2:]

img = Image.open(io.BytesIO(raw_frame)).convert("RGB")

img_np = np.array(img)

results = model(img_np, conf=confidence, verbose=False)

annotated = results[0].plot()

annotated_pil = Image.fromarray(annotated)

out_buffer = io.BytesIO()

annotated_pil.save(out_buffer, format="JPEG", quality=85)

jpeg_bytes = out_buffer.getvalue()

yield (

b"--frame\r\n"

b"Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n" + jpeg_bytes + b"\r\n"

)

finally:

proc.terminate()

try:

proc.wait(timeout=2)

except subprocess.TimeoutExpired:

proc.kill()

proc.wait(timeout=2)

if proc.stderr:

stderr_output = proc.stderr.read().decode(errors="ignore").strip()

if stderr_output:

print(f"[stream/camera] rpicam-vid stderr:\n{stderr_output}", flush=True)

return StreamingResponse(

frame_generator(),

media_type="multipart/x-mixed-replace; boundary=frame",

)

@app.get("/stream/view", response_class=HTMLResponse)

async def stream_view():

"""Página simples para visualizar o stream anotado no navegador."""

return """

<!DOCTYPE html>

<html>

<head><title>YOLO Live Stream — Raspberry Pi 5</title></head>

<body style="margin:0; background:#111; display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100vh;">

<img src="/stream/camera" style="max-width:100%; height:auto;" />

</body>

</html>

"""

| TOME NOTA |  |
| --- | --- |
|  | Por que ler o stdout em thread separada? proc.stdout.read() é uma chamada bloqueante. Se ela fosse chamada diretamente dentro da coroutine async def, travaria o event loop inteiro do Uvicorn até chegar o próximo chunk de dados — inclusive impedindo o próprio await request.is_disconnected() de funcionar. loop.run_in_executor(None, proc.stdout.read, 4096) delega essa leitura a uma thread do pool padrão, mantendo o event loop livre para checar a conexão do cliente a cada iteração. |

Passo 4 — Reconstruir e Validar

Reconstrua o container com o novo Dockerfile.api (workers=1) e o main.py atualizado:

cd ~/yolo-api

docker compose down

docker compose build yolo-api

docker compose up -d yolo-api

Abra o navegador do computador e acesse:

http://<IP_DO_RASPBERRY>:8000/stream/view

O vídeo ao vivo deve aparecer com as caixas delimitadoras atualizando em tempo real sobre a cena capturada.

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Não teste /stream/camera pelo botão "Try it out" da Swagger UI A Swagger UI baixa a resposta inteira antes de exibi-la — ela não sabe lidar com uma resposta multipart que nunca termina. Ao clicar em Execute nesse endpoint, o painel fica preso em "Executing..." indefinidamente, mesmo que o stream esteja funcionando perfeitamente do lado do servidor. Use sempre o /stream/view (ou abra /stream/camera direto em uma nova aba do navegador) para visualizar o vídeo. Se travar um teste na Swagger por engano, feche a aba ou clique em Cancel — isso derruba a conexão e libera a câmera automaticamente. |

| ATENÇÃO |  |
| --- | --- |
|  | Desempenho esperado A inferência é CPU-bound: rodar o YOLOv8n em cada frame a 640×480 no processador da Raspberry Pi 5 normalmente entrega algo entre 3 e 8 FPS efetivos, mesmo pedindo framerate=15 na captura — o rpicam-vid simplesmente bloqueia aguardando o Python consumir o frame anterior, então o vídeo fica mais lento, mas nunca acumula atraso descontrolado. Se quiser mais fluidez para fins de demonstração, teste reduzir a resolução (--width 480 --height 360 no comando do rpicam-vid) ou usar um confidence mais alto para reduzir o pós-processamento de caixas. |

Tabela Atualizada de Endpoints da API

| Método | Endpoint | Descrição | Retorno | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | Verifica se a API e o modelo estão prontos | JSON | - |
| POST | /predict | Inferência em uma única imagem (base64 ou URL) | JSON | - |
| POST | /predict/image | Retorna a imagem anotada com as caixas delimitadoras | Image/jpeg | - |
| POST | /predict/camera | Dispara a foto pela câmera física e retorna as detecções em JSON | JSON | Abre e fecha a câmera a cada chamada |
| GET | /predict/câmera/image | Dispara a foto pela câmera física e renderiza a imagem anotada na web | Image/jpeg | Abre e fecha a câmera a cada chamada |
| GET | /stream/camera | Vídeo contínuo anotado, formato MJPEG | multipart/x-mixed-replace | Mantém a câmera aberta; um stream por vez |
| GET | /stream/view | Página HTML para visualizar /stream/camera no navegador | text/html | - |
| POST | /predict/batch | Inferência em lote (lista de imagens) | JSON | - |
| GET | /metrics | Contadores de requisições e latência média | JSON | - |

Agora liste todos os containers ativos na sua Raspberry Pi 5 através do comando:

docker ps

Se houver algum container ativo, finalize-o através do comando:

docker stop $(docker ps -q)

- docker ps -q: Lista apenas os IDs de todos os containers ativos no momento.

- docker stop: Envia o sinal de encerramento seguro (SIGTERM) para cada um desses IDs.

Outros comandos globais úteis:

- Forçar o encerramento imediato de todos os containers ativos:

docker kill $(docker ps -q)

- Remover todos os containers parados do sistema:

docker rm $(docker ps -aq)

- Limpeza completa de containers parados, redes não utilizadas e cache:

docker system prune

Conclusão

Com o streaming MJPEG, a API deixa de responder apenas a eventos pontuais e passa a operar em modo contínuo, transformando a Raspberry Pi 5 em uma câmera de vigilância inteligente que processa e anota a cena em tempo real, sem exigir nenhuma infraestrutura de front-end além de uma tag <img>. O padrão de captura por subprocesso persistente (rpicam-vid de vida longa, lido em streaming) evita o custo de reinicializar o pipeline do sensor a cada frame, que seria proibitivo se replicássemos a abordagem de rpicam-still do endpoint de snapshot. Esse mesmo padrão, processo de captura de vida longa + lock de exclusividade de hardware, é a base conceitual para integrações mais avançadas de Edge AI, como streaming via RTSP/WebRTC ou pipelines multi-câmera.